ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

Научно-исследовательский  и  проектный  институт  территориального  планирования  и   управления

672001 ,  Россия,  Забайкальский край,  г. Чита ,  ул. Шестиперова,66 оф. 301,

тел./факс.  [3022]  32 60 13,  e-ma i l :  n i p i t p @m a i l  . r u

- ОТЧЕТ

- о научно-исследовательской работе

- (итоговый)

Разработка документов территориального планирования муниципального района «Схема территориального планирования Зиминского районного муниципального  образования Иркутской области».

Чита

2008 год

ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА, к.т.н "____"___________ 2008 г.

м.п.

- ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования муниципального района «Схема территориального планирования Зиминского районного муниципального образования  Иркутской области».

Том 1.

Обоснование проекта схемы территориального планирования.

- Шифр темы/  № работы № 020-01-ДГ/ТС-07

- Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

- Чита

- 2008 г.

Обоснование проекта схемы территориального планирования

Зиминского районного

муниципального образования

на период до 2028 года

2008 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Информация о состоянии территории района, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

  - Краткая характеристика территории района.

  - Современное использование территории района.

    - Основные положения.

    - Территориальное деление. Границы муниципальных образований.

    - Исторические аспекты использования земель района.

    - Современное использование земель района.

    - Выводы по разделу 1.2.

  - Анализ современного использования территориальных ресурсов района и возможные перспективные направления их использования.

    - Основные положения.

    - Водные объекты (гидроресурсы).

    - Полезные ископаемые.

    - Леса и лесосырьевые ресурсы.

    - Объекты сельскохозяйственной деятельности.

    - Транспортные объекты.

    - Объекты электроснабжения.

    - Населенные пункты.

    - Расчет интегрального потенциала территориальных ресурсов.

1.3.10. Выводы по разделу 1.3.

  - Установленные ограничения  использования территории района.

    - Основные положения.

    - Предложения по установлению границ особо охраняемых природных территорий.

    - Предложения по установлению границ территорий объектов культурного наследия.

    - Предложения по установлению границ водоохранных зон поверхностных водных объектов.

    - Предложения по установлению границ охранных зон воздушных линий электропередач.

    - Предложения по установлению границ охранных зон магистральных трубопроводов.

    - Прочие зоны с особыми условиями использования территории.

    - Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4.9. Экологический каркас территории района.

1.4.10.  Выводы по разделу 1.4.

  - Анализ комплексного развития территории района и размещения существующих объектов капитального строительства районного значения.

    - Основные положения.

    - Результаты анализа комплексного развития территории района.

    - Оценка размещения существующих объектов капитального строительства районного значения.

    - Выводы по разделу 1.5.

Глава 2.Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

2.1. Общие положения.

2.2. Анализ информации о социально-экономическом положении района и разработка вариантов территориального развития района.

2.2.1. Характеристика существующей обстановки, динамики ее изменений и тенденций в социально-экономическом развитии района.

2.2.2. Анализ информации.

2.2.3. Разработка вариантов территориального развития района.

2.3. Обоснование миссии района.

2.4. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

2.5.Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

2.5.1.Предполагаемое размещение обособленных мест приложения труда (зоны перспективного развития).

2.5.2. Размещение населенных мест.

2.5.3. Планируемые объемы жилищного строительства.

2.5.4.Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения.

2.5.5.Планируемое размещение и параметры мест утилизации твердых бытовых отходов.

2.5.6.Планируемое размещение и параметры дорог и транспортных сооружений районного значения.

2.5.7. Планируемое размещение и параметры объектов электроснабжения районного значения.

2.5.8. Планируемое размещение и параметры объектов коммунальной инфраструктуры

Список картографических материалов

1. Схема 1.1. Схема существующих и планируемых границ муниципальных образований.

2. Схема 1.1.А. Схема использования территории района.

3. Схема 1.2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

4. Схема 1.2.А. Схема границ земельных участков и объектов с установленными ограничениями использования территории в градостроительных целях.

5. Схема 1.3. Схема анализа комплексного развития территории района.

6. Схема 1.4. Схема предполагаемого размещения зон перспективного развития.

7. Схема 1.5. Схема планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры районного значения и объектов жилищного строительства.

8. Схема 1.6. Схема планируемого размещения дорог и транспортных сооружений районного значения.

9. Схема 1.7. Схема планируемого размещения объектов электроэнергетики районного значения.

10. Схема 1.8. Схема планируемого размещения мест утилизации твердых бытовых отходов.

ВВЕДЕНИЕ.

Разработка Схемы территориального планирования Зиминского районного муниципального образования осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение научно-исследовательских работ между администрацией Зиминского районного муниципального образования  и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИ Терплан)  № 020-01-ДГ/ТС-07 от 24 декабря 2007г. Предметом муниципального контракта является разработка документов территориального планирования района.

В подготовке и обсуждении результатов научного отчета, содержащего обоснование проекта схемы территориального планирования муниципального образования, приняли участие:

-    специалисты ООО «НИПИ Терплан»,

-   специалисты Администрации Зиминского районного муниципального образования и главы муниципальных образований -  сельских поселений района;

- привлеченные к работе специалисты научных и образовательных учреждений.

Требования к составу Схемы территориального планирования муниципального района устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).

В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса РФ  Схема территориального планирования муниципального района включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) муниципального района относятся:

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

12) организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов».

Следовательно, к объектам местного (районного) значения, размещение которых планируется в Схеме территориального планирования Зиминского районного муниципального образования   относятся следующие объекты:

- объекты электро- и газоснабжения в границах муниципального района (кроме объектов, расположенных в населенных пунктах поселений);

- автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения);

- объекты районного значения, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

-  объекты охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- объекты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, объекты дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также объекты для отдыха детей в каникулярное время;

- объекты по оказанию на территории Зиминского районного муниципального образования скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

- объекты библиотечного обслуживания поселений.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства районного значения градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов.

Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории района, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы комплексной оценки территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, схема территориального планирования муниципального района должна начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к содержанию документа. Цель должна включать положения обусловленные необходимостью комплексных решений.

В соответствии с заданием на выполнение работ и требованиями градостроительного законодательства цель территориального планирования района обосновывается следующим образом: «Целью территориального планирования муниципального района является определение размещения и параметров объектов капитального строительства районного значения (автодорог, линий электропередачи, объектов социального обслуживания) исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории муниципального района, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Поскольку территория муниципального района делится между поселениями, являющимися самостоятельными муниципальными образованиями, цели территориального планирования района не могут формулироваться в отрыве от целей территориального планирования поселений.

Органы местного самоуправления поселений обладают самостоятельной компетенцией на решение вопросов местного значения и правом на осуществление территориального планирования путем разработки генеральных планов муниципальных образований..

Исходя из этих условий, цель территориального планирования может быть дополнена следующим образом: «Целью территориального планирования муниципального района является создание инфраструктуры, обеспечивающей равные условия для конкурентного саморазвития составляющих его территорий сельских поселений».

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

- изучить территорию района, как совокупность территориальных ресурсов;

- исследовать территориальные возможности района, в том числе по территориям  сельских поселений;

- определить ограничения использования территории района в градостроительных целях;

- изучить комплексное развитие территории района и оценить размещение существующих объектов капитального строительства районного значения;

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией муниципального района концепцию стратегического плана развития территории района, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения района;

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития района;

-  на основе разработанного и обсужденного вариативного стратегического плана развития района разработать документ территориального планирования муниципального района, включающего соответствующие обоснования принимаемых решений.

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА, О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Данная глава определяет, как используются территориальные ресурсы района  (земля и расположенные на ней или под ее поверхностным слоем природные объекты и объекты капитального строительства).

В данной главе:

1. Определено распределение, местоположение и объемы использования земель различных категорий природных объектов и объектов капитального строительства в границах муниципального района.

2. Установлены ограничения по использованию земель различных категорий и расположенных на них или под их поверхностным слоем природных объектов и объектов капитального строительства.

3. Оценена деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, субъектов экономической деятельности и населения по использованию территориальных ресурсов в период, предшествующий разработке настоящего документа.

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

Зиминское районное муниципальное образование расположено на юго-западе Иркутской области, а его районный центр – г.Зима – находится на расстоянии 230 км (по прямой) к северо-западу от областного центра г.Иркутска. Это муниципальное образование занимает площадь 7,1 тыс. км2 и входит в группу небольших по величине территории районов с площадью менее 10 тыс. км2 . По отношению ко всей Иркутской области площадь Зиминского районного муниципального образования составляет всего 0,9% ее территории. Общая длина границ Зиминского районного муниципального образования составляет 519 км, из них 176 км приходится на границу с Куйтунским районом (это самая длинная граница), 130 км – с Заларинским , 106 – с Тулунским, 72 – с Балаганским и 35 км – с Нукутским районом Усть-Ордынского автономного округа (это самый короткий участок границы с соседними административными районами)., с Зиминским городским муниципальным образованием и муниципальным образованием «город Саянск».

Крайняя северная точка района расположена на стыке границ 3-х районов: Зиминского, Куйтунского и Балаганского, вблизи истоков р.Кундулуй с широтой 54°29' с.ш. Крайняя южная точка находится на границе с Тулунским районом, в правобережье р.Ока вблизи горной вершины с отметкой 1473 м. Расстояние по прямой между этими крайними точками составляет около 190 км, а угловая разница равна 1°14'. Крайняя восточная точка Зиминского района расположена на границе с Балаганским районом вблизи истока р.Буря (правый приток р.Ока), а также вблизи вершины с отметкой 790 м с долготой 102°41' в.д. Крайняя западная точка района находится на границе с Тулунским районом на водоразделе рек Хульцай и Дандир – Гол вблизи вершины с отметкой 2187 м с долготой 101°48' в.д. Угловая разница между этими крайними точками составляет 53'. Наибольшей ширины территория района достигает приблизительно на парралели г.Зима и равна почти 100 км.

Важными положительными чертами экономико-географического положения (ЭГП) района является наличие двух магистралей – железнодорожной и автомобильной; они обе проходят через районный центр. Среди отрицательных черт ЭГП Зиминского района следует назвать отсутствие судоходных рек, а также автодорог федерального значения в его юго-западной (левобережной – по отношению к р.Ока) части.

На территории района проживает (на 1.01.2006г.) 14,5 тыс.чел., что на 0,5 тыс.чел. меньше, чем в 2003 году. Всего на территории района образовано 12 сельских поселений с 52 населенными пунктами.

По степени освоенности и характеру использования территории Зиминский район относится к недостаточно освоенным, особенно в его юго-западной (присаянской) части. Средняя плотность населения (на 1.01.06г.) составляет почти 2,07 чел/км2. Населенные пункты расположены преимущественно вдоль р.Ока и ее притоков, а также вдоль железной дороги. Транспортная освоенность территории крайне неравномерна, а железная дорога и федеральная автодорога М-53 делят район на две части: северо-западную (~ ⅓ территории района) и остальную (центральную и юго-западную), где нет железных и автомобильных дорог федерального или областного значения.

В территориальном отношении территория Зиминского районного муниципального образования разнообразна и в ракурсе оценивается неоднозначно.

Для геологического строения территории района характерно сочетание разновозрастных и разноплановых структур: Сибирская платформа (в пределах ее расположена большая часть Зиминского района), докембрийская складчатая область (здесь расположен крайний юго-запад данного муниципального образования) и переходная структура – Предсаянский краевой прогиб.

В Зиминском районе расположен крайний юг Сибирской платформы, для геологического строения которой характерно двухъярусное строение: нижний и верхний. Нижний ярус представляет собой древний кристаллический фундамент архейско-протерозойского возраста, сложенный биотитовыми и роговообманковыми гнейсами, кристаллическими известняками, мраморами и др., среди которых местами развиты интрузивные граниты разного возраста. Верхний ярус сложен, в основном, осадочно-метаморфическими породами палеозойско-мезозойско-кайнозойского возраста и разного генезиса: от морского до континентального. Поскольку морской режим на юге Сибирской платформы существовал последний раз в юрский период, то и морские отложения такого же возраста слагают верха докайнозойских толщ (песчаники, алевролиты, конгломераты и др. нередко с угольными пластинами). Стратиграфический разрез верхнего яруса платформы завершается кайнозойскими (в основном четвертичными) рыхлыми отложениями континентального генезиса  (озерно-речные, склоновые и т.д.).

С юга Сибирская платформа отделяется и от переходной зоны, и от складчатой области докембрийского возраста системой разломов, среди которых преобладают древние с вектором простирания северо-запад→юго-восток. Складчатая область представляет собой байкалиды позднепротерозойско – раннепалеозойского возраста, которым в современном рельефе соответствует Восточный Саян. Здесь распространены кристаллические сланцы, известняки, кварциты, песчаники и др. с присутствием пород магматического происхождения (граниты, базальты, андезиты и т.п.). В пределах Зиминского района к данной складчатой области относится крайняя его юго-западная часть максимальной шириной до 50 км.

Между байкалидами и Сибирской платформой уже в протерозое стал формироваться прогиб, который сложен породами рифейско-кембрийского возраста, прикрытые сверху более молодыми породами (в основном – рыхлые кайнозойские).

Для рельефа территории Зиминского района характерно преобладание равнинного (плоскогорного) типа, что предопределено геологическими причинами, а именно – принадлежностью к Сибирской платформе. И лишь на крайнем юго-западе платформенная равнина и ее Предсаянский прогиб сочленяются с Восточным Саяном. Это сочленение довольно резкое, крутосклонное, поскольку оно связано с тектоническими разломами. В пределах Зиминского района самой высокой вершиной Восточного Саяна является безымянная гора в верховьях р.Хульцой с абсолютной отметкой 2198м. Гористость юго-западной части района прослеживается в полосе шириной не более 50 км, здесь многие вершины имеют высоту от 1000 до 1500 (реже-более) метров. С севера-востока к подножиям Восточного Саяна примыкает довольно крупная морфоструктура – Иркутско-Черемховская равнина, геологической основой которой является Предсаянский прогиб (впадина). Она тянется параллельно Восточному Саяну, а ее ширина варьируется от 30 до 60 и более километров. Иркутско-Черемховская равнина, малозаметно переходит к северу и северо-востоку в Средне-Сибирское плоскогорье с господствующими высотами 500-600 м.; максимальная его отметка в границах Зиминского района равна 782 м, что недалеко от границы с Балаганским районом и чуть севернее истока р.Буря (правый приток р.Ока). Самая низкая отметка в рельефе расположена в долине р.Ока, у которой урез этой реки на выходе из района составляет 420 м. Таким образом, общий перепад высот в рельефе района составляет 1728м, что предопределяет высокие предпосылки для денудационных и эрозионных процессов.

В целом же по району преобладают хоть и приподнятые, но плосковерхие эрозионно-денудационные (местами – в сочетании с аккумулятивными участками) равнины и возвышенности, иногда переходящие в невысокие плато и плоскогорья. Эрозионный врез на большей части района оценивается в 100-150м, который резко увеличивается (до 400-600 м и более) в его горной части. С точки зрения хозяйственного освоения рельеф на большей части территории благоприятен для промышленного, дорожного строительства, а также для нужд сельского хозяйства.

Климат Зиминского района резко континентальный с продолжительной морозной зимой и более коротким относительно теплым летом. Ввиду господства ясных и полуясных типов погод (до 75% летом и 90% зимой) здесь довольно значительна величина (за год) солнечного сияния – до 2000 часов и чуть более. Суммарная солнечная радиация составляет по району от 102 (на севере) до 106 (на юге) ккал/см2. Зимой территория района находится под влиянием Сибирско-Монгольского антициклона и его отрога – «оси Воейкова». В это время года сюда иногда вторгаются циклоны атлантического происхождения (т.н. западный перенос воздушных масс), в тыл которым заходит арктический воздух (кратковременно). Летом юг Средней Сибири находится под влиянием депрессии от южно-азиатского минимума, поэтому сюда чаще вторгаются и арктические и умеренно-морские (атлантического происхождения) воздушные массы. Очень редко с территории Казахстана, Средней Азии, Монголии и Китая могут приходить (в послезимье) тропические континентальные воздушные массы.

Зима длится 170-175 дней, начиная от первой половины октября и завершая началом марта. Средне-январская температура на северо-востоке равна - 23°С, на юго-западе (в равнинной части) - 20°С, абсолютный минимум составлял -45,9°С (г.Зима). Осадки зимние формируют снежный покров, мощность которого увеличивается с северо-востока (20-25 см) на юго-запад (до 30-40 см); в горах его мощность может достигать 50 см и более, делая склоны гор лавиноопасными.

Лето заметно короче зимы и длится от начала-середины мая до конца августа-начала сентября, т.е. его продолжительность составляет 105-110 дней. Средне-июльская температура на северо-востоке составляет +18°С, на равнинном юго-западе +17°С; абсолютный максимум равен +36,5°С. На лето приходится наибольшая часть годовой суммы осадков, особенно на его вторую половину, поэтому в июне влаги (атмосферной) недостаточно, а в июле-августе она бывает избыточно. Годовая сумма осадков по территории распределяется следующим образом – она увеличивается с северо-востока (380-400 мм) на юго-запад (до 800 мм).

Осадки по годам распределяются неравномерно, случаются так называемые «влажные» годы, а бывают и «сухие». За период наблюдений по метеостанции Зима с 1936 по 1950 годы самыми влажными годами были 1944г. (517 мм) и 1937г. (466 мм), а самыми сухими 1940г. (259 мм) и 1942г. (268 мм).

Среднегодовая температура воздуха повсюду отрицательная (от -1°С до -2°С; в горах еще ниже), поэтому в районе распространена многолетняя мерзлота островного типа.

Ветры в районе чаще происходят в переходные сезоны года и летом, зимой преобладают маловетрие или штилевые типы погод. Скорости ветра чаще случаются до 10-12 м/сек, в переходные сезоны года и в штормовые летние дни они увеличиваются до 15-20 м/сек, а порывы – до 30 м/сек. В «розе ветров» Зиминского района преобладают ветры северо-западных, северных и западных румбов, а ближе к горам увеличивается доля юго-западных румбов.

Безморозный период на равнинной части района длится от 80 дней (в самые неблагоприятные годы, т.н. «холодные») до 100 дней (в «теплые» годы). Вегетационный период всегда больше безморозного, а его продолжительность составляет от 100 до 120 дней. Сумма активных температур по району изменяется от 1600 до 1800.

Почвенный покров Зиминского района разнообразный и характеризуется сочетанием как зональных, так и азональных типов почв. К первой группе (зональной) относятся: подзолистые и серые лесные, ко второй – болотные, лугово-черноземные и аллювиальные. Подзолистые и серые лесные почвы – самые распространенные в Зиминском районе.

К типично подзолистым почвам в районе относятся предгорные территории, т.е. Иркутско - Черемховская равнина, которые формируются на песчаных и супесчаных грунтах с таежной (преимущественно хвойной) растительностью. В средней полосе района в лево - и правобережье р.Ока развиты дерново-подзолистые почвы, которые формируются на лучше прогреваемых участках земной поверхности, занятой светло- (реже - темно) хвойной тайгой. Оба типа почв имеют мощность до 40-50 см, содержание гумуса, как правило, 2-3%. В средней и северо-западной полосе района, где преобладают разреженные смешанные леса с травянистым покровом, формируются серые лесные почвы. Их мощность составляет до 50-60 см, содержание гумуса возрастает до 4-5%, поэтому они являются более плодородными, что дает возможность развивать на них земледелие. В пределах Иркутско - Черемховской равнины (особенно в бассейне р.Зима), а также в долинах рек встречаются болотные почвы, которые характеризуются переувлажненностью, наличием торфяного слоя, оглееностью и низким содержанием гумуса (до 2-3%), что делает их малопродуктивными и не представляющих практического интереса. После их мелиорации (осушения) также почвы можно использовать под пастбища и сенокосы. Лугово-черноземные и аллювиальные почвы имеют ленточный характер распространения и приурочены к долинам рек. Наиболее плодородными являются лугово-черноземные почвы, которые формируются на высоких поймах и террасах речных долин в условиях травостоя и разреженной кустарниково-древесной растительности. Содержание гумуса в них достаточно высокое (до 5-6%), поэтому они могут использоваться в земледелии. Аллювиальные почвы формируются на поймах, которые нередко заливаются водой. Именно поэтому почвенные горизонты нередко чередуются с аллювиальными наносами. В целом такие почвы пригодны под пастбища или сенокосы.

В растительном покрове на территории района преобладают леса. В Присаянье растут темнохвойные леса из кедра, пихты, ели, к которым примешиваются светлохвойные сосны (на лучше прогреваемых склонах южной экспозиции) и лиственницы (чаще – на затененных склонах). На большей части территории преобладают светлохвойные леса из сосны и лиственницы, в которых встречаются примеси березы, осины, тополя и в которых развит травяной покров. На переувлажненных территориях формируются озерно-болотные ландшафты с господством травянистой влаголюбивой растительности.

  - СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

1.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Зиминское районное муниципальное образование – территориальное образование, располагающее разнообразными территориальными ресурсами. Основным видом территориальных ресурсов являются земли, расположенные в границах муниципального района. Значительная доля земель используется в различных целях. Использование земель в различные периоды существования муниципального района отличалось от современного использования.

Последние обобщенные данные по использованию земель получены при проведении работ по организации кадастрового учета земель.

При определении целевого использования земель района использовались материалы по распределению земель сельскохозяйственного назначения и материалы по установлению предполагаемых границ поселений, выполненные в разные годы региональными землеустроительными организациями.

Учтены результаты некоторых локальных работ по предоставлению, инвентаризации и учету земель на  территории района.

Земли поселений отграничиваются от земель иных категорий границами населенных пунктов, входящих в состав поселений. Земли поселений ни в одном населенном пункте района не обособлены, а границы не установлены в соответствии с действующим законодательством. Данные приведены по предложениям, содержащимся в землеустроительных проектах, выполненных в предыдущем десятилетии.

1.2.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ. ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

Формирование территорий сельских поселений, в соответствии с действующим законодательством, производилось на основе закрепления их границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Иркутской области.

Федеральный закон устанавливает требования к формированию территорий сельских поселений (ФЗ-131 Глава 2, статьи 10-13). В связи с тем, что законом предусматриваются особые условия установления границ на территориях с низкой плотностью населения, Правительством РФ установлены территории, относящиеся к территориям с низкой плотностью населения. На таких территориях формируются так называемые межселенные территории, не относящиеся к территории сельских поселений.

На территории Зиминского районного муниципального образования межселенных территорий нет.

При установлении границ муниципальных образований  (сельских поселений) учитывалось существующее кадастровое деление территории муниципального района, а также предложения органов местного самоуправления и населения района границ муниципальных образований Зиминского районного муниципального образования Иркутской области.

При установлении границ муниципальных образований соблюдались следующие условия:

1. Муниципальные образования агрегировались, как правило, из двух-пяти (реже шести-семи) населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Один из населенных пунктов, с наибольшей численностью населения определялся как административный центр поселения. При этом соблюдалось условие о предельной удаленности населенных пунктов от административного центра поселения.

2. К территориям традиционного природопользования относились земли сельскохозяйственного назначения, которые использовались субъектами экономической деятельности, расположенными в населенных пунктах. Как правило, границы сельхозугодий за последние десятилетия не претерпели существенных изменений, в том числе и в результате преобразования отношений собственности на землю.  Фактическое сокращение вовлечения сельхозугодий в экономическую деятельность в течение последних десяти лет также не привело к изменению юридических границ землепользований. Поэтому на первом этапе эти границы рассматривались как базовые.

Таким образом, формирование границ поселений осуществлялось в соответствии с ранее утвержденной землеустроительной документацией, что позволяет учесть интересы землепользователей.

3. Разграничение между поселениями земель лесного фонда осуществлялось по принципу максимального их тяготения к сопредельным населенным пунктам. Деление таких территорий на части производилось по искусственным и естественным рубежам (линиям электропередачи, автодорогам, лесным дорогам и тропам, руслам рек, водоразделам).

Таким образом, осуществлялось разграничение территорий районов между поселениями (Схема 1.1. Схема существующих и планируемых границ муниципальных образований).

На основе анализа развития территории района  содержащегося в настоящем документе были сделаны предложения по вариантам изменения территориального деления, обеспечивающем выравнивание ресурсных возможностей муниципальных образований – сельских поселений.

Эти варианты подлежат обсуждению заинтересованными органами местного самоуправления и населением и могут послужить основанием для изменения границ поселений в установленном законом порядке.

В границах Зиминского районного муниципального образования образовано 12 Муниципальных образований:

Батаминское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Батама (административный центр), д. Верхняя Зима, д. Игнай, д. Новоникольск, с. Басалаевка,            с. Сологубово, уч. Стибутовский;

Буринское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Буря (административный центр), д. Черемшанка, с. Кундулун;

Зулумайское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Зулумай (административный центр), с. Верхний Щельбей;

Кимильтейское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Кимильтей  (административный центр), с. Перевоз, с. Баргадай,  пос. ж/д ст. Перевоз,                        уч. Феофановский;

Масляногорское МО, в состав которого входят населенные пункты:                                с. Масляногорск (административный центр), п. Осиповский, п. Успенский 1-й,                      уч. Верхнеокинский, уч. Левый Сарам;

Новолетниковское МО, в состав которого входят населенные пункты:                          с. Новолетники (административный центр), п. Успенский 3-й;

Покровское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Покровка (административный центр),  блок-пост Ока 2-я, д. Нагишкина;

Услонское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Услон (административный центр), д. Кустова, д. Нижний Хазан, д. Челяба, заимка Полковникова, с. Самара;

Ухтуйское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Ухтуй (административный центр), д. Мордино, д. Нижнечиркина, д. Норы, д. Подгорная,             с. Глинки, уч. Большерастягаевский;

Филипповское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Филипповск (административный центр), п. Большеворонежский, уч. Большелихачевский, уч. Холы;

Хазанское МО, в состав которого входят населенные пункты: п. Центральный Хазан (административный центр), уч. Боровое, уч. Трактовый, уч. Урункуй;

Харайгунское МО, в состав которого входят населенные пункты: с. Харайгун (административный центр), уч. Бодорой, уч. Буринская Дача, уч. Мольта.

Каждое из поселений располагает землями различного назначения. Правовые нормы о территориальной организации местного самоуправления (ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») в условиях сложившегося расселения не позволили образовать поселения, наделенные в равной степени различными видами территориальных ресурсов, что неизбежно должно в дальнейшем сказаться на их экономической специализации.

Существующие границы утверждены Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. N 102-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области", принятым Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 9 декабря 2004 г. N 3/33А-ЗС.

Рис. 1.2.1.

Площади территорий сельских поселений приведены в Таблице 1.2.1.

| #### Таблица 1.2.1. Площади территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Площадь территории (кв. Км) | Доля (%) |
| Батаминское муниципальное образование | 362,32 | 5,08 |
| Буринское муниципальное образование | 873,18 | 12,25 |
| Зулумайское муниципальное образование | 1519,39 | 21,32 |
| Кимильтейское муниципальное образование | 327,29 | 4,59 |
| Масляногорское муниципальное образование | 1543,30 | 21,65 |
| Новолетниковское муниципальне образование | 581,67 | 8,16 |
| Покровское муниципальное образование | 125,38 | 1,76 |
| Услонское муниципальное образование | 305,45 | 4,29 |
| Ухтуйское муниципальное образование | 250,74 | 3,52 |
| Филипповское муниципальное Образование | 342,75 | 4,81 |
| Хазанское муниципальное образование | 437,04 | 6,13 |
| Харайгунское муниципальное образование | 325,39 | 4,57 |

Для определения площадей территорий сельских поселений площадь района принималось равной 6989,31 кв. км.

Из таблицы видно, что наибольшей площадью территории обладает Масляногорское  МО, а наименьшей – Покровское МО   (различие в 12,30 раза).

1.2.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА.

Освоение русскими Восточной Сибири началось в первой половине XVII в. Опорными поселениями, откуда формировались отряды землепроходцев на Ангару и Лену, а позднее – на Байкал и в Забайкалье, были остроги: Красноярский (основан в 1628г.) и Енисейский (основан в 1619г.). Положил начало изучению и освоению Восточной Сибири Пантелей Пенда, промышленный человек, пришел в 1620-23гг. от Енисейска вверх по Ангаре, потом (волоком) на р.Лена и далее вниз по этой реке. Из этого же острога, но чуть позднее (в 1626г.) отправился М.Перфильев со своим отрядом в «братскую землицу», богатой пушным зверем, включая бобра и соболя, серебром, скотом и хлебом. У Падунского порога на Ангаре он построил острог, который позднее (в 1631г.) перенес к устью р.Ока при ее впадении в Ангару. С этих пор Братский острог стал опорным пунктом для землепроходцев, «промышленных» и «охочих» людей, которые обьясачали местных жителей (бурят, багасаров, хакасов и др.) и стали приучать их к земледелию и более интенсивному скотоводству. В 1654г. В 60 км к востоку от нынешнего г.Зима Д.Фирстовым был возведен Балаганский острог и таким образом долины реки Оки и Ангары стали быстро осваиваться русскими. В первой половине XVIII в. Из Красноярска до Иркутска и далее в Забайкалье был проложен и освоен Московско-Сибирский тракт – колесно-гужевая дорога, связывающая Сибирь (а позднее – и Дальний Восток) со столицей России. По ней осуществлялись почтовые и грузопассажирские перевозки, осуществлялась торговля с Китаем и Монголией. В транспортном обслуживании этого тракта участвовало до 16 тыс. ямщиков и до 80 тыс. лошадей. Вдоль тракта возникали населенные пункты, в том числе так возникло Зиминское поселение, с. Кимильтей и др. Именно по этому тракту прошла одна из первых научных экспедиций в Ангар-Енисейском междуречье под руководством П.С. Палласа, участники которой собрали богатые коллекции горных пород, гербарии растений; дали описание жизни и быта местного населения, их религию и обычаи. В конце XIX – начале  XX вв. завершилось строительство Транссибирской железной дороги, прокладка которой шла рядом с Московско-Сибирским трактом. Поселение Зима стало железнодорожной станцией и стало быстро развиваться. Уже в 1917 она стала городом, в котором развивалась вся необходимая инфраструктура (школы, лечебные заведения, почта, церковь и др.) и обслуживающие отрасли производства (депо, лесопиление, заготовительные организации, кузницы, мастерские и т.п.). Коснулись Зиминского района и обе революции 1917г., и Гражданская война и коллективизация, и сталинские депрессии и Великая Отечественная война. После победы над фашистской Германией Иркутская область и Зиминский район восстанавливали пришедшее в упадок хозяйство. Постепенно окрепли колхозы (а позже – и совхозы); в конце 50-х начале 60-х годов прошлого века была электрифицирована железная дорога, а г. Зима стал крупной железнодорожной станцией. Были открыты Зиминское месторождение каменной соли, обнаружены крупные запасы торфа, строительных материалов.

В г.Зима был пущен гидролизный завод, работали железобетонный и кирпичный заводы.

В 1968 году началось строительство Зиминского химического комбината, в последующем ставшим ОАО «Саянскхимпром», а с 2001 года - ОАО «Саянскхимпласт».

В 80-е годы XX в. В 30 км от Зимы появился молодой город Саянск, население которого работало на  химическом комбинате.

1.2.4. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА.

Зиминское районное муниципальное образование имеет 105 зарегистрированных кадастровых кварталов и 52 кадастровых блока населенных пунктов.  Большинство участков в пределах этих кварталов в настоящее время используется.

Большая часть земель района в настоящее время существует как открытые пространства (зоны естественного ландшафта), земля, занятая лесами и сельскохозяйственные угодья.

Использование земель района в различных целях показано на Схеме 1.1.А. Схема использования территории района.

Рис. 1.2.2.

Состав земель Зиминского районного муниципального образования, относящихся к различным категориям (по официальным данным (ф. 22-1 за 2006 г.) и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) приведен в таблице 1.2.2.

| #### Таблица 1.2.2. Состав земель Зиминского районного муниципального образования, относящихся к различным категориям #### (по официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территори) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория земли | Официально (кв. Км) | Доля (%) | Фактически (кв. Км) | Доля (%) |
| Всего земель зиминского районного Муниципального образования В том числе: | 6989,31 | 100 | 6993,87 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 690,84 | 9,88 | 1166,95 | 16,69 |
| Земли поселений | 66,57 | 0,95 | 39,31 | 0,56 |
| Земли промышленности | 32,95 | 0,47 | 32,95 | 0,47 |
| Земли энеретики | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| Земли транспорта | 19,98 | 0,29 | 19,98 | 0,29 |
| Земли связи, радиовещания, телевидения и информатики | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |
| Земли обороны и безопасности | 10,43 | 0,15 | 4,7 | 0,07 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 |
| Земли лесного фонда | 5675,93 | 81,21 | 4908,67 | 70,19 |
| Земли водного фонда | 85,71 | 1,23 | 75,48 | 1,08 |
| Земли запаса | 406,24 | 5,81 | 745,17 | 10,65 |

Как видно из таблицы, в районе сложилось несоответствие между фактическим использованием земель и установленными (юридически закрепленными) категориями, что вызвано в основном несовершенством земельного законодательства и его частыми изменениями, а также отсутствием финансовых возможностей для разработки и актуализации соответствующей землеустроительной, водоохраной и иной родственной документации.

Основной причиной несоответствий является то, что значительные массивы, используемые в сельскохозяйственных целях, фигурирующие в качестве земель лесного фонда и земель запаса имеют на своей поверхности водные объекты (реки и озера), для которых не осуществлен перевод в земли водного фонда, согласно ст. 102 Земельного кодекса РФ.

Земли особо охраняемых территорий в соответствии с действующим законодательством не сформированы. Имеющиеся материалы позволяют охарактеризовать лишь качественно местоположение земель особо охраняемых территорий под объектами историко-культурного, природоохранного и рекреационного назначения.

Ранее границы указанных земель точно не фиксировались, но их площади  оценивались. Некоторые качественные и количественные оценки указанных земель будут произведены в последующих разделах данного документа.

Земли поселений ни в одном населенном пункте района не обособлены, а черты поселений не установлены в соответствии с действующим законодательством. Данные приведены по предложениям, содержащимся в землеустроительных проектах, выполненных в предыдущем десятилетии.

1.2.5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.2

Приведенные объемные показатели использования территории муниципального района в различных целях свидетельствуют о сложившемся несоответствии между целевым использованием земель и установленными категориями, что вызвано в основном несовершенством земельного законодательства и его частыми и противоречивыми изменениями, а также изменениями в современном использовании территории района.

При разработке данного документа, других документов территориального планирования и проведении в последующем землеустроительных мероприятий следует устранить указанные несоответствия и упорядочить землепользование на территории района.

  - АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Отнесение земель к различным категориям указывает на целевое использование и назначение земель, а также на связь этих земель с различными видами территориальных ресурсов (объектов) естественного и искусственного происхождения.

Основными параметрами, характеризующими использование земель наряду с объемными показателями, приведенными в предыдущем разделе, являются показатели, характеризующие интенсивность использования земель. Для изучения существующего использования и определения перспективных направлений развития территории района необходима оценка этих показателей в процессе их изменения в течение достаточно продолжительного периода.

Интенсивность использования земель обусловлена интенсивностью использования связанных с нею территориальных ресурсов: водных объектов, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и населенных пунктов. Это означает, что изучение интенсивности использования территории следует проводить по отдельным группам объектов, связанным с различными целями использования земель.

В настоящем разделе:

- исследуются существующие территориальные ресурсы, расположенные на землях соответствующих категорий (либо на землях иных категорий);

- определяются параметры, характеризующие интенсивность использования ресурсов в течение последних 10-15 лет;

- выявляются тенденции, на основе которых прогнозируется изменение этих параметров в перспективе (20 лет);

- обосновываются выводы об эффективности современного использования территории муниципального района и необходимости сохранения того или иного вида использования;

- приводится расчет интегральных потенциалов территориальных ресурсов и интегральных показателей их использования.

1.3.2. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ГИДРОРЕСУРСЫ).

Водные объекты (реки, озера и болота) в настоящее время располагаются на землях различных категорий, и только незначительная их часть учтена, как земли водного фонда. Это связано с  тем, что в области, как и во всей Российской Федерации не проводились в необходимом объеме работы по установлению границ земель водного фонда в соответствии с требованиями водного законодательства.

Детальное изучение поверхностных водных объектов Зиминского районного муниципального образования позволяет оценить его обеспеченность этим важнейшим территориальным ресурсом, который используется в любой экономической деятельности и является необходимым компонентом обеспечения жизнедеятельности человека и всей биосистемы.

Территория Зиминского районного муниципального образования богата как поверхностными, так и подземными водами. Среди первых наиболее многочисленны реки и болота. Густота речной сети здесь превышает (на большей, равнинной части) 0,5-0,8 км/км2, что в 1,5 раза выше, чем средне-российский показатель. В горной части густота рек превышает уже 1 км/км2. Здесь довольно высоки показатели модули поверхностного стока, которые увеличиваются от равнинной территории (6-10 л/сек/км2) к гористой (10-15 л/сек/км2). Вся территория района относится к бассейну стока Северного Ледовитого океана через систему рек: Ока – Ангара – Енисей - Карское море. Главной речной артерией района является Ока с общей длиной 953 км, площадью бассейна около 73 тыс.км.2. Начинается она за пределами Зиминского района – в горной части Заларинского района (хр. Восточный Саян), пересекает Зиминский район и уходит за его пределы (Куйтунский район). Основные гидрологические и морфометрические данные по этой реке и ее главным притокам приведены в таблице 1.3.1.

| Таблица 1.3.1. Характеристика рек Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Река | Куда впадает, с какого берега | Расстояние от устья, (км) | Длина, (км) |
| 1 | Андот | Огной, лв | 4 | 26 |
| 2 | Большой Курлик | Кундулун, лв | 23 | 13 |
| 3 | Большой Огной | Зима, пр | 127 | 67 |
| 4 | Большая Батама | Урункуй, пр | 4 | 16 |
| 5 | Большой Хазан | Зима, лв | 17 | 16 |
| 6 | Буря | Ока, пр | 69 | 77 |
| 7 | Зима | Ока, лв | 139 | 207 |
| 8 | Игна | Зима, пр | 28 | 75 |
| 9 | Игнай | Зима, лв | 60 | 22 |
| 10 | Кундулун | Буря, пр | 19 | 47 |
| 11 | Красная речка, ручей | Ока, лв | 206 | 16 |
| 12 | Кимильтей | Ока, лв | 92 | 141 |
| 13 | Куйта | Унга, лв | 15 | 47 |
| 14 | Малый Одай | Зима, пр | 136 | 18 |
| 15 | Малая Батама | Урункуй, пр | 11 | 10 |
| 16 | Мольта | Ока, пр | 85 | 21 |
| 17 | Норы (Нора) | Ока, пр | 120 | 17 |
| 18 | Ока | Братское вдхр, Окинский залив | 1135 | 630 |
| 19 | Огной | Зима, пр | 127 | 67 |
| 20 | Средний Шерагул | Кимильтей, пр | 39 | 17 |
| 21 | Тагна | Хор-Тагна | 98 | 10 |
| 22 | Теплый ключ | Манут, лв | 50 | 10 |
| 23 | Урункуй | Кимильтей, пр | 79 | 62 |
| 24 | Харагун | Ида, лв | 100 | 15 |
| 25 | Хархатуй | Кимильтей, пр | 66 | 18 |
| 26 | Холют | Зима, лв | 8 | 15 |
| 27 | Хотхур | Зима, лв | 122 | 15 |
| 28 | Шарагун | Тарасы, пр | 17 | 15 |
| 29 | Шерагул, ручей | Кимильтей, лв | 128 | 12 |
| 30 | Шанай | Зима, лв | 38 | 18 |
| 31 | Шильбей | Зима, пр | 92 | 92 |

Наиболее крупными притоками Оки являются: Зима и Кимильтей (слева) и Тагна (справа). Ее  средний многолетний расход составляет 464 м3/сек, который летом (в период дождей) возрастает до 4820 м3/сек. В пределах Зиминского района река пригодна для плавания  моторных лодок и небольших катеров, но при условии хороших знаний фарватера реки и ее мелководных участков.

Крупных озер на территории района нет; мелкие представлены в основном их пойменными (старичными) типами. Наиболее заболоченными в районе являются долины рек, но более всего в этом отношении выделяется долина р.Зима (Зиминское, Огнонское и др. болота), где отдельные болота имеют площади по нескольку десятков квадратных километров.

Подземными водами территория Зиминского района богата, при этом в равнинной части повсеместно развиты поровые воды, которые входят в Среднеокинский артезианский бассейн; в горной части преобладают трещинные воды. Большинство подземных вод являются пресными, гидрокарбонатного класса группы кальция, их выходы на дневную поверхность образуют родники и ключи с очень чистой водой; дебит некоторых из них достигает 5-10л/сек, иногда больше.

На территории Зиминского района разведано два месторождения пресных подземных вод.

- Зиминское месторождение пресных подземных вод, расположено в пойме р. Оки, на острове Шехолай, Шехолайский водозабор. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 01867 ВЭ (зарегистрирована 18.12.2002 г.) выдана МУП «Водоканал-Сервис» на добычу питьевых подземных вод на Зиминском месторождении для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Зима и г. Саянска.

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут: В-40,0; Всего – 40,0. Запасы утверждены протоколом ГКЗ № 1217 от 29.06.2006 г.

- Месторождение  пресных подземных вод Черемуховый куст, расположено в пойме р. Оки, на острове Черемуховый Куст. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 02194 ВЭ (зарегистрирована 05.09.2005 г.) выдана ООО «Водоснабжение» на добычу питьевых подземных вод на участке № 1 месторождения «Черемуховый куст» для хоз-питьевого водоснабжения объектов и населения г. Зима.

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут: А-13,5; В-10,7; С1-8,8; Всего – 33,0. Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 263 от 19.03.1993 г.

На 07.11.2012 г. территории Зиминского района действует 1 лицензия с неутвержденными запасами пресных подземных вод:

1. Лицензия ИРК 02615 ВЭ (зарегистрирована 09.02.2009 г.) выдана ОАО «Российские железные дороги» на добычу подземных вод из одиночного водозабора б/н для технологического водоснабжения объектов ж.д.ст. Перевоз.

Минеральная вода

На территории Зиминского района разведано два месторождения минеральных вод.

- Ордайское месторождение минеральных вод, расположено в 2,5 км северо-западнее г. Саянска. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 02496 МЭ (зарегистрирована 24.12.2007 г.) выдана ЗАО «Санаторий Кедр» на добычу минеральных лечебных подземных вод.

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут: А-0,027; В-0,027; С1-0,03; С2-0,008; Всего-0,092. Из них:

Хлоридно-сульфатно-натриевые воды для питьевого лечебно-столового применения (скв. 2-В) – А-0,007; В-0,007; С1-0,014; С2-0,008; Всего-0,036.

Хлоридные натриевые рассольные воды для наружного применения (скв. 1-В) – А-0,02; В-0,02; С1-0,016; Всего -0,056.

Запасы утверждены  протоколом ТКЗ № 316 от 08.08.1996 г.

- Зиминское месторождение минеральных вод, участок Зиминский, расположено в 7 км на юго-запад от г. Зима. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 02863 МЭ (зарегистрирована ) выдана ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка».

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут: А - 0,026; Всего – 0,026. Запасы утверждены протоколом ГКЗ № 10850 от 18.05.1990 г.

Гидрогеологическое районирование

Зиминский район по существующему гидрогеологическому районированию большей своей частью относится к Иркутскому артезианскому бассейну, юго-западная необжитая территория, входит в Восточно-Саянскую гидрогеологическую складчатую область.

Характерным является наличие подземных вод в юрских отложениях (мощность их достигает 200 м и более). Близость нижнекембрийских отложений, зачастую загипсованных, в долине реки Оки  отражается на качестве подземных вод, изменении состава вод с гидрокарбонатного  на гидрокарбонатно-сульфатный, сульфатный и увеличении минерализации подземных вод до 3 г/л и более.

За основу, при выделении районов, принято качество подземных вод по основным определяющим показателям: сухому остатку и общей жесткости. По этому признаку на карте выделены следующие районы  с подземными водами, пригодными для:

- Хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц;

- Водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц; хозяйственно-питьевое  водоснабжение требует согласования с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- Водопоя крупного рогатого скота и овец;

- Водопоя овец.

Кроме того, по возможной производительности скважин, в районах выделены подрайоны (>1000; 500-1000, 200-500, 50-200, до 50 м3/сутки). Ниже дается описание районов и подрайонов.

Район с подземными водами, пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц занимает 70% характеризуемой территории. Это лево- и правобережье р.Зимы, междуречье Зима-Ока с водоносными комплексами, приуроченными к отложениям присаянской свиты нижней и средней юры, черемховской свиты нижней юры, перекрытых в долинах рек чехлом рыхлых четвертичных отложений, содержащих водоносные горизонты. К этому же району относятся территории междуречья Мольта-Буря, Кундулун-Када, Тангутка-Бол.Бударей, в верховьях р.Куйты с водоносными комплексами в отложениях верхоленской свиты среднего-верхнего кембрия, черемховской свиты нижней юры. По химическому составу подземные воды здесь гидрокарбонатные, редко хлоридно-гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые и натриево-кальциевые с сухим остатком  от 0,1 до 0,5 г/л, общей жесткостью от  2 до 7 мг-экв/л. В редких, единичных, случаях сухой остаток достигает значений 0,7-0,9 г/л; 1,2 г/л и общая жесткость увеличивается до 8; 16,8 мг-экв/л.

По производительности скважин в данном районе выделено 24 подрайона (граф.прил.1): 500-1000 м3/сут. (1-4), 200-500 (5-15), 50-200 (16,17); до 50 (18-23); по предположению более 1000 (35).

Подрайоны с производительностью скважин 500-1000 м3/сутки.

Подрайон I выделяется в долине р.Бури. В центре подрайона расположено с.Буря. Водоносный комплекс приурочен к песчаникам верхоленской свиты. Водообильность пород характеризуется средним удельным дебитом скважин – 1,8 л/с, пределы колебания этой величины значительные – от 0,4 до 3,9 л/с, дебит родников составляет 10 л/с. По данным поисково-разведочных работ возможный дебит скважин составит 963 м3/сутки при понижении не более 10 м. Оптимальная глубина бурения скважин 50 м. Водораздельные скважины рекомендуется закладывать по долине р.Буря, веше по течению.

Подрайон 2 выделяется на правобережье р.Оки, в верховьях рр.Мольта, Норы. Из населенных пунктов здесь расположены: Буринская Дача, с.Харайгун, уч.Мольта. Подземные воды здесь приурочены к водоносным комплексам  черемховской свиты нижней юры и верхоленской свиты среднего-верхнего кембрия. Перспективным по водообильности является водоносный комплекс верхоленской свиты. Водообильность пород высокая, средний удельный дебит скважин составляет 1,9 л/с, хотя пределы его колебания значительные – от 0,5 до 8,1 л/с. Отмечаются пластовые выходы с дебитом 15 л/с. Возможный дебит скважин составит 354-933 м3/сут. При понижении уровня 2-25 м. Оптимальная глубина бурения скважин от 30-40 – в долинах водотоков, до 70 м на склонах долин.

Подрайон 3 выделяется по долинам рр. Норы (от истока до устья) и Шерагул. Водоносный комплекс приурочен к песчаникам, алевролитам верхоленской свиты. Водообильность пород здесь повышенная. Удельный дебит при откачках из скважин изменяется от 1,0 до 3,2 л/с, дебиты родников достигают 31 л/с. Водозаборные скважины следует закладывать в долинах рек Норы, Шерагул. Оптимальная глубина бурения 25-35 м. Возможная производительность скважин 600-1300 м3/сут. при понижении до 10 м.

Подрайон 4 выделяется в долине р.Куйты. Территория не обжита. Подземные воды приурочены к песчаникам верхоленской свиты. Здесь при гидрологической съемке на абсолютных отметках 435-437 м  были зафиксированы два нисходящих родника с дебитом 20 и 30 л/с.

Подрайон 5 выделяется в верховье ручья Средний Шарагул. Водоносный комплекс приурочен к песчаникам с прослоями алевролита черемховской свиты нижней юры. Водообильность пород относительно высокая, удельный дебит скважин равен 0,69-2,2 л/с. Возможная производительность скважин – 427-666 м3/сут., при понижении 2,2-11,1 м. Оптимальная глубина бурения скважин 25-30 м.

Подрайон 6 выделен в долине р.Зимы (среднее течение). Из населенных пунктов здесь расположены с.с.Зулумай, Басалаевка, д.Верхняя Зима. Подземные воды приурочены к водоносным комплексам черемховской и присаянской свиты юры. Водообильность пород высокая. Средний удельный дебит  скважин 1,5 л/с, пределы его колебаний значительные – от 0,3 до 7,6 л/с. Возможная производительность скважин изменяется в значительных диапазонах  - от 200 до 1600 м3/сут., средняя величина по подрайону 700-800 м3/сут. при понижениях 11-50 м.

Подрайоны с производительностью скважин 200-500 м3/сутки

Подрайоны 7-15 выделяются по левобережью р.Кимильтей и правобережью р. Оки, в верховье р.Бури, в верховьях рек Норы, Куйты, в среднем течении р.Куйты, в верховьях рек Шерагул, Харагун – и на обширных территориях по лево- и правобережью  рр.Зимы и Оки. Подземные воды приурочены  к водоносным комплексам  отложений верхоленской свиты, черемховской свиты юры и верхоленской свиты кембрия, черемховской  свиты юры и присаянской свиты юры. Здесь расположены сс.Новолетники , Масляногорск, Успенский  Первый, Успенский Третий, Осиповский, Батама, Сологубово, Стебутовский , Центральный Хазан, Боровое, Урункуй, Филипповск, Большеворонежский, Бол.Растягаевский. Водообильность пород постоянна по площади. Средний удельный дебит скважин не превышает 0,5 л/с, диапозон колебаний от 0,1 до 1 л/с. В редких случаях удельный дебит при откачках из скважин превышает 1 л/с. Возможная производительность скважин изменяется от 32 до 544 м3/сут., в отдельных случаях достигает 717-1076 м3/сут. при различных понижениях от 1 до 40 м.

Подрайоны с производительностью скважин 50-200 м3/сут

Подрайоны 16,17 выделены на междуречных пространствах Буря-Ока, Буря-Кундулун, Бол.Бударей-Ока, Бол.Хазан-Мума. Подземные воды приурочены к водоносным комплексам верхоленской и черемховской свит. Водообильность пород низкая. Удельный дебит при откачках из скважин, вскрывающих юрский  водоносный комплекс не превышает 0,1 л/с, дебит родников не превышает 1-2 л/с. Возможная производительность скважин 50-150 м3/сут. Оптимальная глубина бурения 20-40 м (юрский водоносный комплекс), 50-60 м (кембрийский водоносный комплекс).

Подрайоны с производительностью скважин 50 м3/сутки.

Подрайоны 18-23 выделяются на водораздельных поверхностях междуречий Тангутка-Бударей, Ока-Мольта, Мольта-Буря, Кундулун-Када и Шильбей-Урункуй. Подземные воды приурочены к водоносному комплексу черемховской свиты. Водообильность пород очень низкая, удельный дебит при откачках из скважин составил от 0,003 до 0,02 л/с. Возможная производительность скважин составляет 1-26 м3/сутки при понижениях 27-40 м.

Подрайон с производительностью скважин более 1000 м3/сут. выделяется по предположению в южной части исследуемой территории, на междуречье Ока-Зима. Подземные воды приурочены к водоносному комплексу нижнекембрийских отложений. О высокой водообильности этих отложений свидетельствует единственный родник с дебитом 150 л/с.

Район с подземными водами, пригодными для водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Хозяйственно-питьевое водоснабжение  требует согласования с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Этот район занимает незначительную по площади территорию по левобережью р.Оки и на водораздельных участках верхних течений  рек Куйты, Гуты, Тангутки. Подземные воды приурочены здесь к водоносным комплексам черемховской и верхоленской свит. Район обжит и интенсивно осваивается сельским хозяйством. По химическому составу вода  гидрокарбонатная и сульфатно-гидрокарбонатная, редко сульфатно-магниево-кальциевая, натриево-кальциевая, с сухим остатком от 0,3-0,5 г/л до 0,7-1,2 г/л. Общая жесткость в 50% водопунктов составляет 7,4-11,8 мг-экв/л.

Выделяется три подрайона с производительностью скважин 200-500 м3/сутки, 50-200; до 50.

Подрайон с производительностью скважин  200-500 м3/сут. выделяется по левобережью р.Оки. Здесь находятся земли Зиминского совхоза и расположены дд. Челяба, Нижний Хазан, Кустова, сс.Услон, Самара. Подземные воды приурочены к водоносным комплексам черемховской и верхоленской свит. Водообильность пород пестрая. Удельный дебит при откачке из скважин изменяется от 0,02 до 1,92 л/с, но преимущественно его значения находятся в пределах 0,1-0,5 л/с. В долине р.Оки, в районе с.Самары, значения дебита скважин несколько повышенные – до 8,3 л/с, понижение уровня не установлено. Возможная производительность скважин изменяется  от 100 до 750 м3/сут., составляя преимущественно 200-500. Оптимальная глубина бурения скважин 50-60 м.

Подрайон с производительностью скважин 50-200 м3/сут. выделяется по левобережью р.Оки, от северной окраины г.Зимы до левобережья р.Кимильтей. Из населенных пунктов здесь расположены с.Перевоз и ст.Перевоз. Подземные воды приурочены к водоносным комплексам черемховской и верхоленской свит. В целом водообильность незначительная, удельный дебит скважин не превышает 50-155 м3/сут. при понижении уровня 24-38,7 м. Оптимальная глубина бурения скважин 50-70 м.

Подрайоны с производительностью скважин до 50 м3/сут. Подрайоны 26,27 выделяются на водоразделах рек Кимильтей-Харик, Шерагул-Куйта. Водоносный комплекс приурочен к отложениям черемховской свиты. Водообильность пород низкая, удельный дебит при откачках из гидрогеологических скважин не превышает здесь 0,05 л/с. Возможная производительность скважин в среднем не более  50 м3/сут. (по отдельным скважинам  - 17-69 м3/сут.). Оптимальная глубина бурения 30-50 м.

Район с подземными водами, пригодными для водопоя крупного рогатого скота и овец, занимает территории в верховьях р.Мольты, на правобережье р.Оки (от г.Зима до д.Нижнечиркинский и от с.Покровки до границ района). Подземные воды приурочены к водоносным комплексам верхоленской и черемховской свит. По химическому составу воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с сухим остатком  0,7-1,6 г/л, редко 2,8 г/л. Общая жесткость  преимущественно составляет  9-16,7 мг-экв/л, редко увеличивается до 21,7-41,1 мг-экв/л.

По производительности скважин выделено три подрайона.

Подрайоны с производительностью скважин 200-500 м3/сут. Подрайоны выделены в верховьях р.Мольты и по правобережью р.Оки. Подземные воды приурочены к отложениям черемховской и верхоленской свит. Водообильность пород средняя, удельный дебит при откачках из скважин не превышал 0,5 л/с. Возможная производительность скважин изменяется от 259 до 648 м3/сут., в единичных случаях она низкая 35-100 м3/сут. или очень высокая – 1000 м3/сут. Оптимальная глубина бурения скважин 60-80 м.

Подрайон с производительностью скважин 50-200 м3/сут. выделен по правобережью р.Оки (от с.Покровки до южной границы района). Подземные воды приурочены к отложениям верхоленской и черемховской свит. Водообильность пород низкая, удельный дебит скважин изменяется от 0,04 до 0,3 л/с. Возможная производительность скважин составляет  78-178 м3/сут. при понижении 3,8-18 м. Оптимальная глубина бурения скважин 40-50 м.

Район с подземными водами, пригодными только для водопоя овец занимает небольшие по площади территории по долинам рек Кимильтей и Ока.

Подземные воды приурочены к отложениям верхоленской  свиты. По химическому составу вода сульфатная магниево-кальциевая, магниево-натриево-кальциевая, редко натриевая с сухим остатком 1,9-2,8 г/л, в отдельных скважинах достигает 3,85 г/л и общей жесткостью 18-38,4 мг-экв/л. иногда 46 мг-экв/л. В воде содержится очень много сульфатов (1286-2623 мг/л).

По производительности скважин выделено 4 подрайона.

Подрайон с производительностью скважин 500-1000 м3/сут., выделен по правобережью р.Оки в 2,5 км западнее уч.Буринская Дача. Подземные воды приурочены к песчаникам верхоленской свиты. Водообильность пород комплекса средняя, удельный дебит скважин 0,3-0,5 л/с. Возможная производительность скважин 500-550 м3/сут. при понижении уровня до 20 м. Оптимальная глубина бурения – 30-40 м.

Подрайон с производительностью скважин 200-500 м3/сут. выделен по долине р.Кимильтей. Здесь расположены земли колхоза им. В.И.Ленина и сел Кимильтея и Баргадай. Водообильность отложений верхоленской свиты незначительная, удельный дебит при откачках из скважин не превышает 0,2 л/с. Возможная производительность одиночных водозаборов 155-285 м3/сут. при понижении уровня преимущественно 30-50 м. Оптимальная глубина бурения скважин 70-80 м.

Подрайоны с производительностью скважин 50-200 м3/сут. выделены в д. долине р.Оки, в районе д.д.Норы, Мордина и в районе с.Покровка. Водообильность отложений верхоленской свиты низкая и характеризуется средним удельным дебитом при откачке из скважин 0,12-0,16 л/с.

Возможная производительность скважин 190-200 м3/сут. при понижении 30-40 м. Оптимальная глубина  40-50 м.

Использование подземных вод

аллювиальных четвертичных отложений.

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений легко подвергаются загрязнению с поверхности, поэтому не всегда могут быть рекомендованы к использованию. В долине р.Оки вопрос водоснабжения за счет подземных вод отложений черемховской и верхоленской свит не всегда может быть решен положительно из-за плохого природного качества воды. Здесь интенсивно используются и могут быть рекомендованы подземные воды водоносных горизонтов в аллювиальных четвертичных отложениях. По результатам гидрогеологических съемок выявлена высокая водообильность аллювиальных отложений. При подсчете эксплуатационных запасов пресных подземных вод Иркутского артезианского бассейна линейные модули были оценены по долине р.Оки на двух участках – от д.Красный Яр до д.Норы и от д.Норы до устья р.Зимы и составили соответственно 6,8 и 16,4 л/с с км.

1.3.3. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

Вторым по значимости в экономическом отношении видом территориальных ресурсов являются полезные ископаемые, как извлекаемые, так и находящиеся в месторождениях, не освоенных в настоящее время.

Недра Зиминского района бедны полезными ископаемыми. Издавна здесь были известны месторождения торфа, использование которого за последние годы резко упало в связи с освоением в соседних регионах восточной Сибири угольных месторождений.

К настоящему времени на территории района выявлены и разведаны только месторождения нерудного минерального сырья. Среди них основное значение для экономики района имеет Зиминское – каменной соли. Оно занимает второе место в Иркутской области среди аналогичных месторождений по разведанным запасам (28,5% областных): 1595 млн. т – балансовые и 1561 млн. т забалансовые запасы. Среднее содержание NaCl - 81-99%. Месторождение расположено в 10 км от г. Зимы, эксплуатируется ОАО «Саянхимпром» способом подземного растворения (скважинный). При годовой проектной производительности предприятия 435 тыс. т срок обеспеченности его запасами – сотни лет. Рассолы добываются с глубины 1200 м, перерабатываются на месте и используются для производства хлора и едкого натрия. В районе эксплуатируются также Зиминское и Услонское месторождения глин, Шерагульское – песка, Мординское и Полячиха – песчано-гравийной смеси.

Зиминское месторождение глины для производства кирпича марки 100 расположено к юго-западу от железнодорожной станции Зима. Его балансовые запасы составляют 2,5 млн м3. Месторождение до начала 90-х годов эксплуатировалось Зиминским кирпичным заводом, в настоящее время недропользователем выступает ЗАО «Восток-ОПП», годовой объем добычи глины которого варьируется в размере 1,0-1,5 тыс. м3. Годовая проектная производительность карьера - 20 тыс. м3.

Услонское месторождение глин (керамзитовое сырье для производства кирпича марки 450-800) находится на северо-западной окраине с. Услон, в 5 км северо-западнее г. Зима. Балансовые запасы сырья составляют 5,6 млн. м3. Проектная производительность карьера - 60 тыс. м3/год. Эксплуатируется Зиминским заводом ЖБИ с 1974 г.

Шерагульское месторождение строительного песка для производства тяжелых бетонов с повышенным расходом цемента и строительных растворов находится в междуречье Верхнего и Нижнего Шерагула, в 20 км от г. Зимы. Его балансовые запасы составляют 3,3 млн. м3. Проектная производительность карьера - 30 тыс. м3.

Мординское месторождение песчано-гравийной смеси находится в 5 км к северу от г. Зимы. Его балансовые запасы - 18,4 млн м3. Проектная производительность предприятия по добыче сырья - 400 тыс.м3/год. Выход гравия составляет 66,8 % (используется для производства бетонов и строительства дорог), песка – 33,2% (используется для производства бетонов).

Месторождение Полячиха находится в 5 км южнее г. Зимы. Его запасы промышленных категорий оцениваются в 1,5 млн. м3, по категории С2 – 18,9 млн. м3.

На территории Зиминского района  в северо-восточной его части (включая Буринское, Харайгунское, Кимильтейское, Ухтуйское, Покровское муниципальные образования) расположена часть  Заславского месторождения углеводородного сырья,  площадь месторождения 5603 м2.  Месторождение расположено на территориях Балаганского,  Куйтунского, Зиминского и Усть –Удинского районов Иркутской области. По проведенным геологоразведочным работам количественные значения углеводородных ресурсов могут составлять 1,8 млн. тонн нефти и 103,9 млрд. м3 газа.

| Таблица 1.3.2. Перечень и характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование месторождения | Вид полезного ископаемого | Разрабатыва-емые | Подготавлива-емые к разработке | Остаток запасов на 01.01.1995г. (тыс. м3) |
| Зиминское | Глины для кирпича | + | - | 1598.0 |
| Услонское | Глины керамзитовые | + | - | 5677.0 |
| Таракановское | Пески строительные | + | - | 2379.0 (не утверждались) |
| Шарагульское | Пески строительные | - | - | 3295.0 |
| Норинское | Песчано-гравийная смесь | - | + | 2721.0 |
| Мординское | Песчано-гравийная смесь | + | - | 18404.0 |
| Ухтуйское | Песчано-гравийная смесь | - | - | 4961.0 |
| Ново-Норинское | Песчано-гравийная смесь | - | - | 8648.0 |
| Шахардай | Песчано-гравийная смесь | - | - | 442.0 (на балансе не состоит) |
| Полячихинское | Песчано-гравийная смесь | - | + | 1610.0 |
| Карьер кв. 143 | Пески строительные | - | + | Запасы не подсчитаны, на балансе не состоят |
| Квартал 125 Буринского лесничества | Песчано-гравийная смесь | - | + | Запасы не подсчитаны, на балансе не состоят |
| Остров Ушканий-2, намывная коса р. Ока | Песчано-гравийная смесь | + | - | Запасы не подсчитаны, на балансе не состоят |
| Остров Робинзоновского, намывная коса р. Ока | Песчано-гравийная смесь | + | - | Запасы не подсчитаны, на балансе не состоят |

Актуализированные данные по месторождениям полезных ископаемых  на 01.01. 2012г.

1. Шерагульское месторождение строительного песка. Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и приняты протоколом НТС № 66 от 03.11.1988г. Учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в нераспределенном фонде. Запасы в тыс.м3: В-744,9; С1-2566,9; Всего – 3311,8.

По балансу на 01.01.12г. – 3294,5 ты.м3

2. Зиминское месторождение каменной соли. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и забалансовые и утверждены протоколом ГКЗ № 5702 от 06.06.1969г. ТКЗ № 345, 1994г. Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 11450 ТЭ выдана ОАО «Саянскхимпласт» на разработку месторождения. Запасы по протоколу в млн.тонн.: балансовые: А-414,3; В-1436,9; С1-277,3; Всего – 2128,5 (рассолы, полученные из каменной соли, пригодны для получения кальцинированной соды, хлора и каустической соды  при условии предварительной очистки рассолов от вредных примесей). Забалансовые – В – 62,5; С1-1035,5; Всего-1097,8.

По балансу на 01.01.12г. – А+В+С1 - 1591957,1 тыс.т, забалансовых – 1561535 тыс.т

3. Норинское месторождение гравийно-песчаного материала (наполнители бетона). Запасы подсчитаны по кат. А+В и утверждены протоколом ТКЗ № 57 от 29.06.1962 г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов  и находится в распределенном фонде. Выдано на разработку две лицензии:

1) Лицензия ИРзм 00002 ТЭ выдана ИП Волнин А.З.

2) Лицензия ИРзм 00006 ТЭ ООО «Зиминская угольная компания».Запасы в тыс.м3: А-1246; В-1923; Всего-3169.

По балансу на 01.01.12г. – А+В - 2721 тыс.м3

4. Ново-Норинское месторождение гравийно-песчаного материала (наполнители бетона). Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 57 от 29.06.1962 г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в нераспределенном фонде. Запасы в тыс.м3: А-971; В-2155; С1-5522; Всего-8648.

По балансу на 01.01.12г. – А+В+С1 – 8648 тыс.м3

5. Писаревское месторождение глины (кирпично-черепичное сырье, керамзитовое сырье). Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 без утверждения. Запасы в тыс.м3: В-224; С1-216; С2-215; Всего-255.

6. Услонское месторождение глины (керамзитовое сырье). Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 115 от 22.06.1972 г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в нераспределенном фонде. Запасы в тыс.м3: А-593,0; В-1158,8; С1-4385,6; Всего-6137,4.

По балансу на 01.01.12г. – А+В+С1 – 5677 тыс.м3

7. Полячиха месторождение песчано-гравийного материала (балластное сырье, наполнители бетона). Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и приняты протоколом НТС № 26 ГГП «Иркутскгеология» от 10.11.1994 г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в нераспределенном фонде. Запасы в тыс. м3: категория С1 (сухие) -112; С1 (обводн.)-1498; С2 (сухие) – 1643; С2 (обводн.) -17225; Всего: С1+С2-20478 из них 1755 – сухие; 18723 – обводненные.

По балансу на 01.01.12г. С1 – 1515 тыс.м3, С2 – 18868 тыс.м3

8. Окинский участок карбонатных пород (для производства строительной извести). Запасы подсчитаны по кат. С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 525 от 28.02.2002г. Месторождение учтено государственным балансом запасов и находится в нераспределенном фонде. Запасы посчитаны в тыс. тонн: С2- 451,4.

По балансу на 01.01.12г. – 451,4 тыс.м3

9. Окинское месторождение гравия (наполнители бетона) Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты протоколом НТС № 64 от 29.06.1973 г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в нераспределенном фонде. Запасы в тыс. м3: С1-494,6.

По балансу на 01.01.12г. С1 – 2745 тыс.м3.

10. Ухтуйское месторождение гравийно-песчаного материала (наполнители бетона). Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты протоколом НТС № 124 «Иркутскгеология» от 29.12.1973г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в нераспределенном фонде. Запасы  посчитаны в тыс. м3: С1-4961.

По балансу на 01.01.12г. – 4961 ты.м3.

11. Мординское месторождение гравийно-песчаного материала (наполнители бетона). Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 114 от 22.06.1972г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в распределенном фонде. Лицензия ИРзм 00004 ТЭ выдана ООО «Управление промышленных предприятий» на добычу песчано-гравийной смеси на участке недр Мординский-1. Запасы посчитаны в тыс.м3: В-9843,0; С1-14197,0; Всего-24040.

По балансу на 01.01.12г. – В+С1 – 18160 тыс.м3.

12. Глинкинское месторождение угля. Глинкинский участок. Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ Комитета природных ресурсов по Иркутской области № 414 от 28.12.1999 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 01931 ТР выдана ООО «Глинки» на разработку месторождения. Запасы в тыс. тонн: пласт IV С1-125; пласт IIIa  С1-122; пласт III В-639; С1-198; Всего-837; Всего по участку: В-639; С1-445; Всего: 1084.

По балансу на 01.01.12г. – В+С1 – 421 тыс.т

13. Глинкинское месторождение каменного угля. Подсчитаны забалансовые запасы, приняты протоколом НТС № 167 от 20.10.1956 г. Запасы 90323 тыс.тонн.

14. Зиминское месторождение суглинков (кирпично-черепичное сырье). Запасы подсчитаны по кат.В+С1+С2 и утверждены протоколом  ТКЗ № 177 от 31.03.1983г. Месторождение учтено территориальным балансом запасов и находится в распределенном фонде. Лицензия ЗМР 00001 ТЭ выдана Комитету по управлению имуществом г. Зимы на разработку месторождения. Запасы утверждены в тыс.м3: В-353,7; С1-1334,3; В+С1-1688,0; С2-891; Всего-2579.

По балансу на 01.01.12г. – В+С1 – 1588 тыс.м3, С2 – 891 тыс.м3

15. Таракановское месторождение строительных песков. Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и приняты протоколом ТС п/я А-3214 от 16.07.1969 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в распределенном фонде. Лицензия ИРзм 00005 ТЭ выдана ООО «Управление промышленных предприятий» на добычу песчано-гравийной смеси на участке недр Таракановский-1. Запасы посчитаны в тыс.м3: В-724,5; С1-2358,4; Всего – 3082,9.

По балансу на 01.01.12г. – 2345,3 тыс.м3

16. Каранцайское (участки 27-32) месторождение угля. Запасы посчитаны по кат. А+В+С1+С2. Утверждены протоколом ГКЗ № 2947 от 1960 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в резерве.

По балансу на 01.01.12г. – А+В+С1 – 1314338 тыс.т.

17. Тарасовское месторождение угля, уч. Тарасовский 1,2. Запасы посчитаны по кат. В+С1. Утверждены протоколом ТКЗ № 235 от 1989 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в распределенном фонде. Лицензия ИРК 02754 ТЭ выдана ООО «Тарасовский уголь» на разведку и добычу участка Тарасовский 1-2, Тарасовского месторождения.

По балансу на 01.01.12г. – В+С1 – 6446 тыс.т

18. Клюквенное месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С1. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. (Торфяной фонд,1962). Запасы в тыс.тонн: С1-291.

19. Бор-Галтейское месторождение торфа. Посчитаны забалансовые запасы. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе мелкозалежных. (Торфяной фонд,1962). Запасы в тыс.тонн: з/б - 63.

20. Басалаевское месторождение торфа. Посчитаны забалансовые запасы. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе мелкозалежных. (Торфяной фонд,1962). Запасы в тыс.тонн: з/б – 44.

21. Зулумайское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2 и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 1427.

22. Большой Нуртей месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2 и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 2608.

23. Буксуйское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2 и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Т-56 Запасы в тыс.тонн: С2- 139.

24. Кедровое месторождение торфа, участки Кедровый, Успенский, Виногрдовский, Большой. Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 14/24 от 1989 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе мелкозалежных. Запасы в тыс.тонн: С1-3441.

25. Студенческое месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 502.

26. Хазанок месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 347.

27. Шерагульское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 521.

28. Нижне-Хазанское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 219.

29. Красноборское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 420.

30. Игнинское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 266.

31. Придорожное месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 2165.

32. Толмачевское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2  и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2- 289.

33. Мумское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2 и приняты протоколом НТС № 3 от 1962 г. Месторождение учтено балансом запасов полезных ископаемых и находится в группе перспективных. Запасы в тыс.тонн: С2-209.

34. Лицензия ИРК 02348 НР выдана ООО «Авангард» геологическое изучение и добыча УВ сырья на Средне-Окинском участке

35. Лицензия ИРК 02372 НР выдана  ООО «КадаНефтегаз» на геологическое изучение УВ сырья на Заславском участке

36. Лицензии ИРК 14383 НР выдана ООО «Финансгео» геологическое изучение и добыча УВ сырья на Куйтунском участке

37. Лицензия ИРзм 00001 ТЭ выдана ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на добычу песчано-гравийной смеси на участке недр Шахардай

38. Лицензия ИРзм 00002 ТЭ выдана ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на добычу песчано-гравийной смеси о. Черненький

ИРК 01771 ЗГ – ОАО «Саянскхимпласт» - захоронение

ИРК 11535 ЗГ – ОАО «Саянскхимпласт» - захоронение

1.3.4. ЛЕСА И ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ.

1.   Характеристика лесов (параметры лесных массивов и их распределение по территории, породный состав, возрастная структура насаждений, характеристика подроста и т.д.);

Леса расположены преимущественно на землях лесного фонда (показаны на Схеме 1.1.А. Схема использования территории района). Однако они могут произрастать на неэффективно используемых по основному назначению сельскохозяйственных землях и на землях иных категорий. Леса выполняют также защитную функцию, ограждая территории загрязненные техногенными выбросами от мест проживания человека (селитебных территорий) и особо ценных объектов живой природы.

Интенсивность использования земель лесного фонда в первую очередь связана с основными видами лесопользования, а также с рекреационной функцией лесов.

1. Краткая характеристика лесов.

Лесной фонд района занимает 5,675 тыс. кв. км  что составляет 81,21% территории района.

Большая часть покрытых лесом земель занята хвойными породами (68,76%): лиственницей (4,99%), сосной (46,16%). На долю лиственных пород (преимущественно березы белой) приходится 31,24%.

Эксплуатационные леса представлены в виде недорубов прошлых лет. Основная масса спелых лесов находится в труднодоступных районах.

Значение лесного фонда в народном хозяйстве велико и многообразно. Помимо основного назначения лесов – удовлетворения потребности в древесине, они выполняют различные защитные функции.

В лесах осуществляются различные побочные пользования (сенокошение, пастьба скота, заготовка лекарственно-технического сырья, сбор грибов и ягод).

| Таблица 1.3.3. Распределение площади и запаса насаждений по группам пород и группам возрастов (тыс.га, тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Породы | Покрытые лесом земли | В том числе |  |  |  | Общий запас | В том числе |  |  |  |
|  |  | Молодняки | Средневозраст. | Приспевающие | Спелые и перестойн. |  | Молодняки | Средневозраст. | Приспевающие | Спелые и перестойн. |
| Всего лесов I+II+III группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные: | 258,9 | 125,9 | 70,8 | 24,4 | 37,9 | 39793,2 | 8742,7 | 16506,8 | 6056 | 8487,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиственница | 18,8 | 0,6 | 3,0 | 2,5 | 12,8 | 3425,2 | 23,3 | 496,5 | 405 | 2500,4 |
| Сосна | 173,8 | 112,9 | 33,1 | 10,0 | 17,8 | 20533 | 7512,9 | 6369,3 | 2411,2 | 4239,6 |
| Лиственные: | 117,6 | 22,9 | 65,5 | 13,3 | 16,0 | 10645,3 | 641,3 | 5875,2 | 1689,8 | 2438,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 109,7 | 20,3 | 62,7 | 12,7 | 14,01 | 9779 | 584,4 | 5555,8 | 1587,8 | 2051 |
| ВСЕГО | 376,5 | 148,7 | 136,2 | 37,7 | 53,8 | 50438,5 | 9384 | 22382 | 7745,8 | 10926,6 |
| % | 100 | 40 | 36 | 10 | 14 | 100 | 19 | 44 | 15 | 22 |
| В том числе леса II и III групп, возможные для эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 154,5 | 102 | 19,0 | 10,0 | 22,9 | 17176 | 6788,7 | 3101,4 | 2314,8 | 4971,1 |
| Лиственные | 100,5 | 21,7 | 51,5 | 12,2 | 15,2 | 8949,9 | 604,9 | 4453,9 | 1559,6 | 2331,5 |
| ВСЕГО | 255 | 124,2 | 70,5 | 22,2 | 38,1 | 26125,9 | 7393,6 | 7555,3 | 3874,4 | 7302,6 |
| % | 100 | 49 | 28 | 9 | 14 | 100 | 28 | 29 | 15 | 28 |

| Таблица 1.3.4. Распределение площади лесного фонда по категориям земель (тыс.га.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесные земли |  |  | Нелесные земли |  |  |  | Общая площадь |
| Покрытые лесом | Не покрытые лесом | Всего лесных земель | Угодья | Земли иного назначения | Неисполь-зуемые земли | Всего нелесных земель |  |
| 376,6 | 23,1 | 399,6 | - | - | - | 79,7 | 479,2 |
| 78,59 | 4,82 | 83,39 | - | - | - | 16,63 | 100% |

Из приведенных в таблице данных видно, что преобладают покрытые лесом земли (78,59%). Не покрытые лесом земли (4,82%) представлены, преимущественно, вырубками и гарями.

Как свидетельствует опыт хозяйственной деятельности и многолетние наблюдения, естественное возобновление гарей и вырубок, в основном, происходит удовлетворительно, хотя вначале и со сменой пород, т.е. малоценными березой и осиной. Но уже к среднему возрасту насаждений верхний ярус формируется из коренных пород (лиственницы, сосны), а к возрасту спелости заканчивается формирование коренных лесов.

Нелесные земли включают угодья (пашни, сенокосы, пастбища, водные поверхности рек и озер); земли спецназначения (дороги, просеки, усадьбы и пр.) и неиспользуемые земли (болота, пески, каменистые россыпи).

В целом распределение площади лесного фонда по категориям земель соответствует данным природно-экономическим условиям при современном уровне ведения лесного хозяйства.

По значению леса разделены на различные группы и категории защитности.

| Таблица 1.3.5. Распределение площади по группам лесов и категориям защитности (тыс.га.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леса I группы |  |  |  |  | Эксплуатируемые леса II и III группы |  | Общая площадь |
| Орехо-промысловые зоны | Запретные полосы вдоль рек | Защитные полосы вдоль дорог | Зеленые зоны городов и п.г.т. | Итого лесов I группы | Всего | В т.ч. возможн. для эксплуат. |  |
| 88,9 | 26,9 | 3,8 | 24,4 | 144,0 | 335,2 | 255,0 | 479,2 |
| 18,55 | 5,61 | 0,79 | 5,09 | 30,05 | 69,95 | 53,21 | 100 |

Леса I группы (защитного назначения) занимают 30,05% общей площади лесного фонда.

Остальная площадь – 335,2 тыс. га или 69,95% общей площади лесного фонда- эксплуатируемые леса II и III групп, в том числе 255 тыс. га (53,21%) – возможные для эксплуатации насаждения.

2. Лесосырьевые ресурсы

Распределение насаждений по классам возраста (по площади) неравномерно, выделяются молодняки (40%). Большая доля средневозрастных и молодняков (вместе около 76%) свидетельствует об интенсивной лесоэксплуатации в последние несколько десятилетий.

Запас спелых и перестойных насаждений лесов II и III групп, образующих эксплуатационный фонд, составляет 10926,6 тыс.м3., из них хвойных  8487,7 тыс.м3.

| Таблица 1.3.6. Расчетная лесосека главного пользования и фактический отпуск леса (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная лесосека главного пользования |  |  | Фактический отпуск |  |  |  |
| Всего | В том числе |  | Главное пользование |  |  | Кроме того, рубки ухода, санрубки и прочие |
|  | Хвойные | лиственные | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | хвойные | лиственные |  |
| 339,2 | 159,7 | 179,5 | 129,6 | 101,3 | 28,3 | 0,7 |

Как видно из приведенных в таблице данных, в отчетном году расчетная лесосека в целом использовалась на 38,21%, но по породам неравномерно: по хвойным породам на 63,43%, по лиственным на 15,77%. Низкий процент использования лесосеки по хвойным породам обусловлен отсутствием перерабатывающих технологий и мощностей для этой древесины.

Неполное освоение расчетного отпуска леса происходит по ряду причин. Основные из них следующие: разбросанность по территории  небольшими участками оставшихся спелых насаждений, лесные пожары.

Деловая древесина заготавливается преимущественно для нужд организаций социальной сферы района и коммунальных организаций. Заготовка дров для социальных учреждений и населения производится как коммунальными организациями, так и непосредственно жителями населенных пунктов района.

1.3.5. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Земли сельскохозяйственного назначения, расположены на территориях, традиционно используемых человеком для производства сельскохозяйственной продукции (показаны на Схеме 1.1.А. Схема использования территории района). Почвенный слой этой категории земель является объектом неустанной заботы человека, повышающего его продуктивность с помощью различных агротехнических мер. Поэтому эти земли являются наиболее ценными и в очень редких случаях исключаются из сельскохозяйственного оборота и переводятся в иные категории земель. Поскольку сельскохозяйственная деятельность основана на интенсивном использовании поверхностных водных ресурсов, большая часть сельскохозяйственных угодий расположена в припойменных частях рек.

Ключевой отраслью экономики района является сельское хозяйство.

В структуре экономики района сельское хозяйство занимает значительный процент от общего объема по многим показателям: выручка от реализации продукции – 52%, среднесписочная численность работающих – 40%, годовой фонд заработной платы – 44,3%.

Оценки настоящего раздела построены, исходя из сложившейся организации сельского хозяйства и положения субъектов экономической деятельности. Вместе с тем, существуют пути развития сельского хозяйства по другим вариантам.

Динамика использования пашни (посевные площади под зерновыми культурами) показана на рис. 1.3.2.  Объемы использования пашни остаются неизменными по настоящее время.

Рис. 1.3.2.

Валовой сбор зерновых культур обнаруживает следующую динамику, показанную на рис. 1.3.3.

Рис. 1.3.3.

Сокращение валового сбора зерновых объясняется тем, что СПК «Окинский» статистическую отчетность стал сдавать в трех  районных статистиках .

Наблюдается полное замещение производства картофеля и овощей на сельскохозяйственных предприятиях их производством домашними хозяйствами (как в целях личного потребления, так и в форме мелкотоварного производства). Так производство картофеля в домашних хозяйствах составило в 2006 году 23,3 тыс.т., а овощей – 4,9 тыс. т.

В производстве мяса наблюдается следующая динамика. Поголовье крупного рогатого скота снижается медленными темпами, в поголовье свиней за последний год наблюдается значительный рост.

Рис. 1.3.4.

Производство мяса в районе растет достаточно высокими темпами.

Рис. 1.3.5.

Данные по производству мяса даны без данных ООО «Саянский бройлер».

Сокращение поголовья за последние годы не может не сказываться на объемах использования сельскохозяйственных земель для сенокошения и выпаса скота.

Таким образом, наблюдаемое сокращение сельскохозяйственного производства влечет за собой снижение объемов использования земель сельскохозяйственного назначения, снижение их плодородия.

Структура сельскохозяйственного производства района представлена  предприятиями,  а также личными подсобными хозяйствами (см. табл.2.2.6. Гл.2.).

Сельскохозяйственное производство играет большую роль в жизнеобеспечении населения Зиминского районного муниципального образования продуктами питания. Являясь основной отраслью экономики, сельское хозяйство дает возможность населению иметь стабильную работу,  как на  производстве, так и  в личных подсобных хозяйствах. Создание условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, развитие всех форм собственности позволяет не только сохранить достигнутые рубежи, но и  динамично развиваться дальше.

Вхождение в программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы» дают возможность использовать федеральные  и областные субсидии хозяйствам, заключившим соглашение с Министерством сельского хозяйства Иркутской области.  В инвестиционные проекты   2011-2015 года  вошли   СПК                         «Окинский»,  индивидуальный  предприниматель глава КФХ Блохина, сельскохозяйственный потребительский снабженческий сбытовой кооператив « Солнечный».    Это даст  возможность увеличить  к 2015 году  в районе  поголовье скота на 1200 голов,   производство  молока на 5 тысяч тонн,  посевные площади зерновых культур на 500 гектар,  увеличить закуп молока у населения районана 700 тонн. Планируется вхождение в  инвестиционные проекты еще пяти хозяйств ( СПСК «Заря», ИП главы КФХ ЮменчукВ,А, Ковалева Н.Н, Якушенко Д.Н., Кимеев И.В)

Вхождение в программу  «Социальное развитие  села до 2014 года», ежегодно дает возможность приобретать   и строить  от  трех  до  пяти  домов в год.

Начата работа  по вхождению в программу «Поддержка  начинающих фермеров на период с 2012-2014 годы », « Развитие семейных   ферм  на базе крестьянских – фермерских хозяйств Иркутской области  на 2012-2014 годы». Планируется создать 8 новых ИП глав КФХ и одну семейную ферму.

В районе приняты «Программа комплексного социально- экономического развития Зиминского районного муниципального образования на 2008- 2017 годы»  и   программа  « Поддержка и развитие  малого  и среднего предпринимательства  в Иркутской области».  Программы дают возможность эффективно  работать, дополнительно создавать рабочие места и увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции.

Использование субсидий федерального, областного и районного уровня  решают существующие проблемы и  позволяют увеличить производство  сельскохозяйственной продукции в Зиминском  районном муниципальном образовании  всеми категориями сельхозтоваропроизводителей.

На территории района сельскохозяйственной деятельностью занимаются СПК «Окинский», ЗАО «Кимильтей», ОАО «Нива», 40 крестьянско-фермерских и  5033  личных подсобных хозяйств.

Эффективно работает СПК «Окинский». На его долю от общего объема валовой продукции приходится 58 процентов. Имея собственное производство и переработку, разветвленную торговую сеть это предприятие может ежегодно расширять собственное производство и стабильно работать в рыночных условиях.

В настоящее время в Зиминском районе создано 8 сельскохозяйственных потребительских  снабженческих сбытовых кооперативов, занимающихся закупом молока у населения района и переработкой сельскохозяйственной продукции (мяса).  Один  кооператив  кредитный (Стимул).

Рис. 1.3.6.

Некоторое снижение производства молока обусловлено снижением продуктивности коров в личных подсобных хозяйствах.

1.3.6. ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Территория Зиминского районного муниципального образования характеризуется достаточно высокой транспортной освоенностью (показано на Схеме 1.1.А. Схема использования территории района и Схеме 1.6. Схема планируемого размещения дорог и транспортных сооружений районного значения).

По территории района проходит железная дорога и автодорога федерального значения М-53.

| . Таблица 1. Список участков автодорог Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участки автодорог | Общая протяженность в границах района, км. | Тип дороги |
| Федерального значения |  |  |
| Красноярск – Иркутск М-53 | 47,55 (в т.ч. три участка, расположенных на территории Саянского городского округа 1,228 км) | Асфальтобетон |
| Регионального значения |  |  |
| Балаганск - Саянск | 22,4 | Гравийная |
| Местного значения |  |  |
| г.Зима – Масляногорск - уч. Верхнеокинский | 77,609 | Асфальтобетон – 44,69 Гравийная – 32,919 |
| Масляногорск - Успенский 3-й | 17,552 | Цементобетон – 0,45 Гравийная – 17,102 |
| Подъезд к дер. Нижний Хазан | 5,8 | Асфальтобетон – 5,8 |
| г.Зима – с. Услон | 6,59 | Асфальтобетон – 6,59 |
| Подъезд к дер. Кустова | 3,572 | Асфальтобетон – 3,572 |
| г. Зима – с. Зулумай | 70,4 | Асфальтобетон – 34,26 Гравийная – 36,14 |
| Подъезд к уч. Урункуй | 37,093 | Гравийная – 37,093 |
| Подъезд к дер. Верхняя Зима | 10,2 | Гравийная – 10,2 |
| Подъезд к пос. Центральный Хазан | 5,7 | Асфальтобетон – 5,7 |
| «Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский | 28,5 | Асфальтобетон – 20,0 Гравийная – 8,5 |
| Подъезд к с. Кундулун | 29,070 | Асфальтобетон – 2,8 Гравийная – 26,27 |
| «Новосибирск-Иркутск»-Глинки-Филипповск | 20,527 | Асфальтобетон – 2,25 Гравийная – 18,277 |
| г. Саянск – дер. Черемшанка | 15,029 | Асфальтобетон – 8,87 Гравийная – 6,159 |
| Подъезд к с. Покровка | 11,640 | Асфальтобетон – 11,64 |
| Подъезд к с. Буря | 15,866 | Асфальтобетон – 0,95 Гравийная – 14,916 |
| Подъезд к с. Кимильтей | 6,171 | Асфальтобетон – 4,4 Гравийная – 1,771 |
| Подъезд к с. Ухтуй | 1,9 | Асфальтобетон – 1,9 |
| Подъезд к г. Саянск (справочно) | 2,838 | Асфальтобетон – 2,838 |
| «д.Челяба-Войсковая часть 75226» | 12,15 | Гравийная – 12,15 |
| «с.Покровка-д.Нагишкина» | 8,15 | Гравийная – 8,15 |
| промплощадка-г.Зима от ПК 0 до ПК 67 | 3,67 | Асфальтобетон –3,67 |
| подъезд к с. Перевоз | 2,2 | Асфальтобетон – 2,2 |
| подъезд к д. Подгорная | 0,8 | Гравийная – 0,8 |
| подъезд к д. Мордино | 0,3 | Асфальтобетон – 0,3 |
| подъезд к д. Игнай | 0,2 | Гравийная -0,2 |
| подъезд к д. Новоникольск | 0,5 | Гравийная -0,5 |
| подъезд к с. Верхний Щельбей | 0,12 | Гравийная – 0,12 |
| подъезд к н.п. блок-пост Ока 2-я | 0,14 | Гравийная – 0,14 |
| подъезд к уч. Большелихачевский | 7,0 | Гравийная – 0,7 |
| подъезд к заим. Полковникова | 1,52 | Гравийная – 1,52 |
| дорога к ст. Перевоз | 1,089 | Асфальтобетон – 1,089 |

Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

В районе достаточно интенсивно работает пассажирский автотранспорт внутрирайонного и межрайонного сообщения, но в последние два года наблюдается резкий спад.

Динамика перевозок пассажиров автотранспортом показана на рис. 1.3.7.

Рис. 1.3.7.

По грузоперевозкам за последние два года также наблюдается некоторый спад.

Рис. 1.3.8.

# 1.3.7. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

| Таблица 1.3.8. Информация по линиям электроснабжения напряжением 220, 500 кВ, расположенным на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование электролинии | Общая длина с учетом отпаек (км) | Длина отпаек (км) |
| 1 2 3 4 5 | Участок ВЛ-220 кВ «Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская» Отпайка от опоры 34/392 в ю-з направлении до ПС Новозиминская Участок ВЛ-500 кВ «ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360» Участок ВЛ-500 кВ «Братский переключательный пункт-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская» Участок ВЛ-500 кВ «ПС Новозиминская-УПК 500 Тыреть № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93» Участок ВЛ-500 кВ «ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564» | 56.215 44.407 27.067 40.712 29.467 | ~3.5 - - - - |

| Таблица 1.3.9.Информация по линиям электроснабжения напряжением 110 кВ, расположенным на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование электролинии | Общая длина с учетом отпаек (км) | Длина отпаек (км) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ВЛ-110 кВ «Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС Новозиминская» ВЛ-110 кВ «Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик» ВЛ-110 кВ «Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на Зиминский сельскохозяйственный комплекс» Участок ВЛ-110 кВ «Новозиминская-Балаганск» от опоры 172 до портала ПС «Балаганск» ВЛ-110 кВ «ПС Зима тяговая-ПС Новозимин-ская» ВЛ-110 кВ «ПС Новозиминская-Новозиминская ТЭЦ с заходом на главную понизительную подстанцию (ГПП)-1, с заходом на ГПП-2» Участок ВЛ-110 кВ «ПС Новозиминская-Ново-зиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза» Участок ВЛ-110 кВ «ПС Новозиминская-ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры № 172» | 33.986 17.878 15.234 0.339 0.866 4.692 4.752 29.63 |  |

| Таблица 1.3.10. Информация по линиям электроснабжения напряжением 35 кВ, расположенным на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование электролинии | Общая длина с учетом отпаек (км) | Длина отпаек (км) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ВЛ-35 кВ «Зиминский сельскохозяйственный комплекс» - Филипповск» от ПС 110/35/10 кВ «ЗСХК» в ю-в направлении до ПС 35/10 кВ «Филипповск» ВЛ-35 кВ «Харик-Игнино-Кимильтей» от опоры № 37 в ю-в направлении до ПС 35/10 кВ «Кимильтей» ВЛ-35 кВ «ПС Стройбаза-ТП № 35» в районе ПС Новозиминская, огибая ПС с ю-з и с-з сторон (опоры №№ 7-20), опоры №№ 29,30 расположены в районе виадука вдоль а/д Зима-Саянск ВЛ-35 кВ «Филипповск-Норы от опоры 1 до опоры 74» от ПС 35/10 кВ «Филипповск» в западном направлении через лесной массив до ПС 35/10 кВ «Норы» в том числе: 1) одноцепная линия от ПС 35/10 кВ «Филипповск» до ВЛ-110 кВ 2) двухцепная линия на участке ВЛ-110 кВ «ПС Новозиминская-ПС Балаганск» (от ПС Новозиминская до опоры 172) с опоры 112/8 по опору 45/11/75 3) двухцепная линия на участке ВЛ-35 кВ «Норы-Батама от опоры 1до опоры 287» с опоры 10/76 по опору 1/85 ВЛ-35 кВ «Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287» от ПС 35/10 кВ «Норы» в южном направлении до АБЗ, затем в с-з направлении проходит через с-в часть г. Зима и далее, огибая дер. Челяба и с. Услон, следует в ю-з направлении до ПС 35/10 кВ «Центральный Хазан», далее в южном направлении через лесной массив доходит до а/д Зима-Батама, вдоль которой следует в западном направлении до ПС 35/10 кв «Батама» в том числе: 1) двухцепная линия на участке ВЛ-110 кВ «ПС Новозиминская-ПС Балаганск» (от ПС Новозиминская до опоры 172) с опоры 45/11 по опору 25/31 2) –«-«- с опоры 56 по опору 285 3) отпайка от опоры 165 на ПС 35/10 кВ «Центральный Хазан» Кроме того, двухцепная линия от ПС 35/10 кВ «Норы» до опоры 10 ВЛ-35 кВ «ЗСХК-ПС Электробойлерная» от ПС 110/35/10 кВ «ЗСХК» в южном направлении до ПС 35/10 кВ «Электробойлерная» (Восточно-Сибирская птицефабрика) С опоры 2/1 по опору 6/1 проходит на совместной подвеске с ВЛ-10 кВ «ЗСХК-зона рем-го стада № 2»; с опоры 2/2 по опору 6/2 проходит на совместной подвеске с ВЛ-10 кВ «ЗСХК-зона рем-го стада № 1» ВЛ-35 кВ «Моисеевка-Новолетники» от ПС 35/10 кВ «Новолетники» в ю-в направлении до форватера р. Ока (граница Зиминского района) ВЛ-35 кВ «Отпайка ВЛ-35 кВ на ПС 35/10 кВ «Кимильтей» от ВЛ-35 кВ «Стройбаза – ТП-6-2» | 11.801 4.599 3.301 15.480 1.202 12.451 1.827 48.680 3.646 44.997 1.827 2.453 2.085 5.677 | - - - 0.037 |

| Таблица 1.3.11. Информация по линиям электроснабжения напряжением 6 – 10 кВ, расположенным на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование электролинии | Общая длина с учетом отпаек (км) |
| 1 | Электролинии ВСЖД Линия автоблокировки ВЛ-6 кВ на станции Перевоз | 3.14 - |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Электролинии ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ «Филипповск-Воронеж» от ПС 35/10 кВ «Филипповск» до пос. Большеворонежский с отпайкой на участок Холы ВЛ-10 кВ «Центральный Хазан-Услон» от пос. Центральный Хазан до дер. Челяба с отпайками на с. Самара через дер. Кустова, базу РЭС в г. Зима, с.Услон и усадьбу КФХ «Рассоха» - 24923.41 + 1144.86=26068.27 м ВЛ-10 кВ «Новолетники-Масляногорск» от ПС 35/10 кВ «Новолетники» до с. Масляногорск ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Игнино» Зиминский р-он – от опоры № 1 до опоры № 76 ВЛ-10 кВ «Новолетники-Осиповск» от ПС 35/10 кВ «Новолетники» до пос. Осиповский-23887.31м ВЛ-10 кВ «Норы-птицефабрика» от ПС 35/10 кВ «Норы» в с-з направлении до птицефабрики СПК «Окинский» ВЛ-10 кВ «Норы-Норы» от ПС 35/10 кВ «Норы» в северном направлении ВЛ-10 кВ «Филипповск-Глинки» от ПС 35/10 кВ «Филипповск» до с. Глинки через уч. Боль-шерастягаевский ВЛ-10 кВ «Новолетники-3-й Успенск» от ПС 35/10 кВ «Новолетники» до пос. Успенский-1 через пос. Успенский-3 ВЛ-10 кВ «Батама-Батама» от ПС 35/10 «Батама» до опоры № 23 ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Кундулун» от ПС 35/10 кВ «Кимильтей» до с. Кундулун с отпайками на с. Буря и в сторону с. Уян Куйтунского р-на-39895.11м ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Кимильтей» состоит из: 1) ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Кимильтей-1» -7453.89м; 2) ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Кимильтей-2» -8057.54м; ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Баргадай» от ПС 35/10 кВ «Кимильтей» в с-в направлении до села Баргадай ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Перевоз» от ПС 35/10 кВ «Кимильтей» в ю-в направлении до села Перевоз ВЛ-10 кВ «Новолетники-Новолетники» от ПС 35/10 кВ «Новолетники» ВЛ-10 кВ «Филипповск-Костюшка» от ПС 35/10 кВ «Филипповск» до б.н.п. Константиновский ВЛ-10 кВ «Филипповск-Филипповск» от ПС 35/10 кВ «Филипповск» ВЛ-10 кВ «Центральный Хазан-Самара» от ПС 35/10 кВ «Центральный Хазан» до санатория «Сосновая горка» с отпайкой на с. Самара ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Степное» от ПС 35/10 кВ «Кимильтей» в с-з направлении ВЛ-10 кВ «Кимильтей-СПТУ» от ПС 35/10 кВ «Кимильтей» в южном направлении до СПТУ ВЛ-10 кВ «Батама-Новоникольск» от ПС «Батама» до дер. Новоникольск ВЛ-10 кВ «Батама-Стибутовский» от ПС 35/10 кВ «Батама» в восточном направлении до участка Стибутовский ВЛ-10 кВ «Батама-механический ток» от ПС 35/10 кВ «Батама» в с-з направлении до мехтока ТП-115 ВЛ-10 кВ «Зима-Перевоз» от ПС «Зима-тяговая» в северном направлении до села Перевоз ВЛ-10 кВ «Норы-гидроэлектростанция» от ПС 35/10 кВ «Норы» в ю-з направлении до санатория «Сосновая горка», проходя через с. Нижнечиркино, с. Покровка с отпайкой от с. Покровка в ю-в напрвлении до дер. Нагишкина ВЛ-10 кВ «Зиминский сельскохозяйственный комплекс» от ПС 110/35/10 кВ «ЗСХК» в южном направлении до Восточно-Сибирской птицефабрики ВЛ-10 кВ «Зиминский сельскохозяйственный комплекс» от ПС 110/35/10 кВ «ЗСХК» в южном направлении проходит вдоль т/трассы до территории зоны род-го стада № 1 Восточно-Сибирской птицефабрики ВЛ-10 кВ «Технологическая № 1, № 2» от ПС 110/35/10 кВ «ЗСХК» в с-з направлении до участка Буринская дача вдоль т/трассы на ВСПФ ВЛ-10 кВ «Зима-птицефабрика» от ПС «Зима-тяговая» до птицефабрики СПК «Окинский» ВЛ-10 кВ «Зима-Ухтуй» | 12.309 26.068 14.684 6.123 23.887 4.900 1.574 12.982 15.435 2.397 39.895 15.511 21.331 11.057 3.736 16.641 3.923 27.177 4.622 0.814 33.157 5.164 5.006 22.988 29.018 9.671 1.570 16.166 0.151 3.166 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Электролинии филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» ВЛ-10 кВ «ПС 110/35/10 кВ «Ока»-село Харай-гун» ВЛ-10 кв «ПС 110/35/10 кВ «ЗСХК»-село Харай-гун» ВЛ-10 кВ «Центральный Хазан-Центрадьный Ха-зан» от ПС 35/10 кВ «Центральный Хазан» ВЛ-10 кВ от опоры № 47 ВЛ-10 кВ «Центральный Хазан-Самара» ОАО «Иркутскэнерго» до участка Трактовый ВЛ-10 кВ от опоры № 234 ВЛ-10 кВ «Или-Апрак-сино» Куйтунских РЭС до участка Боровое ВЛ-10 кВ от опоры № 50 ВЛ-10 кВ «Батама-меха-нический ток» ОАО «Иркутскэнерго» до участка Урункуй ВЛ-10 кВ от опоры № 153 ВЛ-10 кВ «Филипповск-Глинки» ОАО «Иркутскэнерго» до нового поселка села Глинки ВЛ-10 кВ от опоры № 136 ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Перевоз» ОАО «Иркутскэнерго» до школы и дет-ского сада села Перевоз ВЛ-10 кВ от опоры № 390 ВЛ-10 кВ «Новолет-ники-Осиповск» ОАО «Иркутскэнерго» до участ-ка Верхнеокинский ВЛ-10 кВ от опоры № 103 ВЛ-10 кВ «Кимильтей-Кимильтей –2» ОАО «Иркутскэнерго» до ул. Ле-нина села Кимильтей ВЛ-10 кВ от опоры № 234 ВЛ-10 кВ «Батама-Но-воникольск» ОАО «Иркутскэнерго» до села Зулу-май ВЛ-10 кВ от опоры № 176 отпайки ВЛ-10 кВ фидер Зулумай Саянских электросетей до села Верхний Щельбей ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ока» до деревни Черемшанка ВЛ-10 кВ от опоры № 47 ВЛ-10 кВ «Батама-Батама» ОАО «Иркутскэнерго» до ул. Молодеж-ная села Батама ВЛ-10 кВ от опоры № 402 ВЛ-10 кВ «Батама-Но-воникольск» ОАО «Иркутскэнерго» до нового поселка села Сологубово | 7.87 6.3 2.5 2.0 6.0 14.6 1.96 0.25 20.0 0.7 24.0 4.0 13.0 0.2 0.3 |

| Таблица 1.3.12. Информация по электрическим подстанциям (ПС) напряжением 35/10 кВ, расположенным на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование электроподстанции | Число и номинальная мощность трансф-ров |
| 1 2 3 4 5 6 | ПС 35/10 кВ «Норы» ПС 35/10 кВ «Батама» ПС 35/10 кВ «Центральный Хазан» ПС 35/10 кВ «Новолетники» ПС 35/10 кВ «Филипповск» ПС 35/10 кВ «Кимильтей» | 2×2500 кВа 2×4000 кВа 4000 кВа 2×2500 кВа 2×1600 кВа 2×6300 кВа |

1.3.8. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ.

Территории населенных пунктов - наиболее интенсивно используемые части территории района. Именно на них расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения). В населенных пунктах проживает все население района, а также в служебном жилищном фонде специального назначения (дома лесников и т.д.)).

Численность населения Зиминского района по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года приведена в Таблице 1.3.13.

| #### Таблица 1.3.13. Численность постоянного населения в населенных пунктах Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения | Мужчин/женщин |
| с. БАТАМА | 982 | 456/526 |
| д. ВЕРХНЯЯ ЗИМА | 63 | 28/35 |
| д. ИГНАЙ | 28 | 14/14 |
| д. НОВОНИКОЛЬСК | 62 | 29/33 |
| с. БАСАЛАЕВКА | 276 | 130/146 |
| с. СОЛОГУБОВО | 150 | 83/67 |
| уч. СТИБУТОВСКИЙ | 79 | 41/38 |
| с. БУРЯ | 218 | 115/103 |
| д. ЧЕРЕМШАНКА | 256 | 130/126 |
| с. КУНДУЛУН | 111 | 54/57 |
| с. ЗУЛУМАЙ | 302 | 147/155 |
| с. ВЕРХНИЙ ЩЕЛЬБЕЙ | 23 | 12/11 |
| пос.ж/д ст. ПЕРЕВОЗ | 114 | 55/59 |
| с. БАРГАДАЙ | 368 | 179/189 |
| с. КИМИЛЬТЕЙ | 1854 | 905/949 |
| с. ПЕРЕВОЗ | 411 | 204/207 |
| уч. ФЕОФАНОВСКИЙ | 28 | 15/13 |
| с. МАСЛЯНОГОРСК | 508 | 239/269 |
| п. ОСИПОВСКИЙ | 85 | 40/45 |
| п. УСПЕНСКИЙ 1-й | 28 | 16/12 |
| уч. ВЕРХНЕОКИНСКИЙ | 239 | 130/109 |
| уч. ЛЕВЫЙ САРАМ | 10 | 6/4 |
| п. УСПЕНСКИЙ 3-й | 101 | 45/56 |
| с. НОВОЛЕТНИКИ | 403 | 195/208 |
| с. ПОКРОВКА | 618 | 296/322 |
| блок-пост ОКА 2-я | 46 | 25/21 |
| д. НАГИШКИНА | 72 | 37/35 |
| д. КУСТОВА | 64 | 38/26 |
| д. НИЖНИЙ ХАЗАН | 26 | 13/13 |
| д. ЧЕЛЯБА | 31 | 16/15 |
| заимка ПОЛКОВНИКОВА | 7 |  |
| с. САМАРА | 508 | 245/263 |
| с. УСЛОН | 722 | 404/318 |
| д. МОРДИНО | 313 | 144/169 |
| д. НИЖНЕЧИРКИНА | 61 | 31/30 |
| д. НОРЫ | 341 | 168/173 |
| д. ПОДГОРНАЯ | 7 | 4/3 |
| с. ГЛИНКИ | 268 | 132/136 |
| с. УХТУЙ | 724 | 367/357 |
| уч. БОЛЬШЕРАСТЯГАЕВСКИЙ | 29 | 14/15 |
| с. ФИЛИППОВСК | 306 | 156/150 |
| п. БОЛЬШЕВОРОНЕЖСКИЙ | 210 | 106/104 |
| уч. БОЛЬШЕЛИХАЧЕВСКИЙ | 13 | 6/7 |
| уч. ХОЛЫ | 20 | 11/9 |
| п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН | 1339 | 660/679 |
| уч. БОРОВОЕ | 126 | 59/67 |
| уч. ТРАКТОВЫЙ | 88 | 46/42 |
| уч. УРУНКУЙ | 121 | 61/60 |
| с. ХАРАЙГУН | 333 | 162/171 |
| уч. БОДОРОЙ | 4 | 3/1 |
| уч. БУРИНСКАЯ ДАЧА | 250 | 141/109 |
| уч. МОЛЬТА | 37 | 20/17 |
| ИТОГО: | 13383 | 6637/6746 |

Населенные пункты – формировались, как населенные места, в течение достаточно продолжительных периодов. Наиболее старые из них образовывались в местах традиционного расселения, как правило, связанного с натуральным сельским хозяйством, некоторые поселения формировались как жилые зоны в местах активного приложения труда в горнорудной и лесной промышленности.

В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов того или иного вида деятельности наблюдался активный отток населения из населенных пунктов. Это сопровождалось значительными потерями для социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов и их деградацией, вплоть до полного исчезновения.

В процессе изменения экономической специализации территорий, некоторые населенные пункты превратились из полупромышленных в сельскохозяйственные (или поселения с преобладающим третичным сектором экономики), что сказалось на профессиональном составе населения и структуре занятости.

Населенные пункты в процессе своего развития, на разных этапах своего существования, формировались на основе властных решений. Строительство в них велось иногда стихийно, иногда на основе планов и проектов.

Сформировавшиеся в этих условиях населенные места не всегда имеют выраженную планировочную структуру и соответственно не во всем удобны для жизнедеятельности человека. Поэтому населенные пункты постоянно находятся в процессе градостроительных изменений, связанных с их упорядочением, на основе, выработанных историческим опытом архитектурно-планировочных принципов.

Решение задач формирования планировочной структуры населенных пунктов (а также и многих иных задач) осуществляется при подготовке и принятии генеральных планов поселений. В соответствии с генеральными планами определяются существующие и планируемые границы населенного пункта, в пределах которых осуществляется его развитие. Границы населенных пунктов являются, в соответствии с российским земельным законодательством, основанием для разработки проектов черты поселения, разграничивающих земли поселений и земли иных категорий.

Вместе с тем, полноценный анализ перспектив развития территории муниципального района, на котором расположены поселения, включающие населенные пункты невозможен без хотя бы поверхностного изучения перспектив развития этих населенных пунктов, как основных элементов системы расселения муниципального района, точек его социального и экономического роста и градостроительного развития.

В процессе изучения размещения населенных пунктов района, существующих между ними связей, динамики изменения их границ и их внутреннего состояния, нами были сделаны выводы об интенсивности использования территории населенных мест в течение последнего десятилетия.

Поскольку в этом периоде властное управление территорией было сосредоточено на районном уровне, осуществлялась политика равного поддержания и социально-экономического выравнивания всех населенных пунктов, как мест проживания, приложения труда и социального обслуживания жителей района. Это, в условиях экономического спада, безусловно, способствовало сохранению населенных мест, многие их которых в условиях свободного саморазвития просто прекратили бы свое существование. В настоящее время данная политика продолжает действовать в условиях постепенного перехода к саморазвивающимся территориям поселений, в соответствии с осуществляемой в стране реформой местного самоуправления.

Вместе с тем, никакие выравнивающие меры не смогли предотвратить негативных демографических процессов, обусловленных социально-экономическими и биологическими причинами.

В населенных пунктах наблюдается сокращение численности населения (рис.1.3.9.)

Рис. 1.3.9.

Оно связано с естественной убылью населения ввиду низкой рождаемости и высокой смертности (низкой продолжительности жизни), а также с миграцией части незанятого  населения за пределы района.

Ввиду экономического спада, сокращается уровень доходов местного бюджета и, как следствие, снижается уровень социального обслуживания населения. Прежде всего, это проявляется в низкой обеспеченности средствами осуществления деятельности (включая расходы на оплату труда специалистов) в базовых отраслях социальной сферы: образовании, здравоохранении и культуре.

Вместе с тем, снижение объемов оказания социальных услуг, безусловно, связано с наблюдаемым снижением численности населения.

На фоне общего снижения качества оказания социальных услуг в других районах Иркутской области, в Зиминском районном муниципальном образовании некоторые показатели улучшаются.

Для наглядности покажем динамику изменений в сфере образовательных услуг (см. Рис.1.3.10.- 1.3.11.).

Число общеобразовательных школ в районе уменьшилось на 3,5%, а число учащихся уменьшилось на 28,5%.

Это означает, что увеличилась площадь ученического места, т.е. улучшилась обеспеченность учащихся образовательными услугами.

Рис. 1.3.10.

Рис. 1.3.11.

1.3.9. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.

Система количественных параметров характеризующих имеющиеся территориальные ресурсы, приведенная к универсальным безразмерным величинам позволяет оценить интегральный потенциал территориальных ресурсов и его распределение по территориям поселений. Расчет интегральных потенциалов территориальных ресурсов позволяет ранжировать территории поселений по их территориальным возможностям, как используемым, так и не используемым.

Это, в свою очередь, позволяет высказать предложения по вариантам перспективного использования имеющихся территориальных ресурсов, обеспечивающих выравнивание территориальных потенциалов района и, следовательно,  выравнивание уровня жизни населения. В противном случае, возникают диспропорции в территориальном развитии, приводящие к ускоренному развитию одних частей территории за счет других, и формированию депрессивных (проблемных) территорий, как это имело место в недавнем прошлом.

1. Расчет природно-ресурсного потенциала.

В таблице ниже представлен расчет природно-ресурсного потенциала, который складывается из оценки водных, минерально-сырьевых и лесных ресурсов. Оценка этих ресурсов была сделана в относительных единицах, при этом оценки лесных ресурсов рассчитывались пропорционально площади земель лесного фонда (при гипотетическом равномерном лесопользовании). Оценка минерально-сырьевых ресурсов была сделана экспертом на основе изучения месторождений полезных ископаемых и подземных вод. Оценка поверхностных вод производилась пропорционально площади поверхности водных объектов.

| #### Таблица 1.3.14. Расчет природно-ресурсного потенциала территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования #### (водные ресурсы) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Абсолютные значения (кв. км) | Потенциал водных ресурсов |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 3,98 | 4,99 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,58 | 0,73 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 16,03 | 20,09 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 14,78 | 18,52 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 14,41 | 18,06 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,84 | 11,08 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 4,96 | 6,22 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,05 | 10,09 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 5,33 | 6,68 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,13 | 0,16 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2 | 2,51 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,7 | 0,88 |

| #### Таблица 1.3.15. Расчет природно-ресурсного потенциала территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования #### (минерально-сырьевые и лесные ресурсы). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Потенциал минерально-сырьевых ресурсов | Потенциал лесных ресурсов |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 13,32 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 30,62 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 16,67 | 0,68 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 27,50 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 16,67 | 9,23 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,16 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 33,33 | 2,41 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 33,33 | 0,48 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,23 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 8,79 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 6,60 |

2. Расчет сельскохозяйственного потенциала.

Расчет сельскохозяйственного потенциала проводился по количеству земель сельхозназначения на территории поселения, приведенному к единице.

| #### Таблица 1.3.16. Расчет сельскохозяйственного потенциала территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Абсолютное значение (кв. Км.) | Сельскохозяйственный потенциал |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 353,58 | 28,95 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 217,01 | 17,77 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 105,86 | 8,67 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 216,29 | 17,71 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 328,79 | 26,92 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,00 | 0,00 |

Перечисленные выше интегральные потенциалы могут быть агрегированы как природно-ресурсные интегральные потенциалы.

3. Расчет инфраструктурного потенциала.

Расчет инфраструктурного потенциала проводился по насыщенности территории объектами транспортной и энергетической инфраструктуры (протяженность дорог, включая железную дорогу и ВЛЭП).

| #### Таблица 1.3.17. Расчет инфраструктурного потенциала территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования #### (дороги) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Абсолютные значения (км) | Потенциал транспортных ресурсов |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 207,53 | 5,72 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 549,49 | 15,14 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 710,75 | 19,58 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 201,33 | 5,55 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 686,84 | 18,92 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 293,07 | 8,07 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 51,63 | 1,42 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 168,08 | 4,63 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 123,01 | 3,39 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 199,24 | 5,49 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 251,07 | 6,92 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 187,68 | 5,17 |

| #### Таблица 1.3.18. Расчет инфраструктурного потенциала территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования #### (влэп) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Абсолютные значения (км) | Потенциал энергетических ресурсов |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 58,33 | 8,40 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 40,39 | 5,82 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 25,98 | 3,74 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 91,22 | 13,14 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 52,78 | 7,60 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 50,13 | 7,22 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 32,45 | 4,67 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 62,92 | 9,06 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 137,01 | 19,74 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 92,41 | 13,31 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 22,64 | 3,26 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 27,92 | 4,02 |

4. Расчет потенциала трудовых ресурсов.

Расчет потенциала трудовых ресурсов производился по численности трудоспособного населения, проживающего в каждом поселении.

| #### Таблица 1.3.19. Расчет потенциала трудовых ресурсов территорий сельских поселений Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Абсолютные значения | Потенциал трудовых ресурсов |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 711 | 10,22 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 360 | 5,18 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 271 | 3,90 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1541 | 22,16 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 449 | 6,46 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 336 | 4,83 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 463 | 6,66 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 646 | 9,29 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 789 | 11,35 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 359 | 5,16 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 823 | 11,83 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 206 | 2,96 |

5. Расчет потенциала инфраструктуры социального обслуживания населения.

Расчет потенциала инфраструктуры социального обслуживания производился путем определения интегрального показателя, пропорционального числу мест в учреждениях социального обслуживания на численность населения в сельском поселении.

| #### Таблица 1.3.20. Расчет потенциала инфраструктуры социального обслуживания населения на территориях сельских поселений Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Абсолютные значения | Потенциал инфраструктуры социального обслуживания населения |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 285/1 | 12,21 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 61/0,5 | 4,40 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 54/0,5 | 4,25 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 437/1 | 15,38 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 448/1 | 15,61 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 88/0,5 | 4,96 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 141/0,5 | 6,07 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 120/0,5 | 5,63 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 417/0,5 | 11,84 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 97/0,5 | 5,15 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 235/1 | 11,16 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 9/0,5 | 3,31 |

6. Расчет интегрального потенциала территориальных ресурсов.

Расчет интегральных потенциалов территориальных ресурсов производился путем их приведения к единой системе показателей и исчисления средне-арифметического значения по каждому показателю.

| #### Таблица 1.3.21. Результаты расчета интегральных природно-ресурсных потенциалов и потенциалов территориальных ресурсов на территориях сельских поселений Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | Интегральные природно-ресурсные потенциалы | Интегральные потенциалы территориальных ресурсов |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8,49 | 8,99 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 7,96 | 7,39 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 16,01 | 11,28 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 12,45 | 14,61 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 11,56 | 10,91 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 11,95 | 8,87 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6,07 | 5,71 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 3,16 | 5,51 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6,82 | 9,16 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6,95 | 6,76 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2,88 | 6,18 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 4,07 | 3,82 |

Ранжирование муниципальных образований по значению интегрального потенциала приведено в Таблице 1.3.22.

| Таблица 1.3.22. Ранг муниципального образования по интегральному потенциалу территориальных ресурсов (при равновесном значении всех потенциалов) |  |
| --- | --- |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 3 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 4 |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 5 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 7 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 8 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 9 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 10 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 11 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 12 |

Распределение потенциалов по территории района показано на трехмерных диаграммах (рис.1.3.12 а,б).

Рис. 1.3.12 (а)

Рис. 1.3.12 (б)

Среднее значение интегрального потенциала составляет 8,27. Ниже этого значения интегральные потенциалы следующих поселений (Табл. 1.3.23.).

| Таблица 1.3.23. Интегральные потенциалы депрессивных территорий |  |
| --- | --- |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 7,39 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6,76 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 6,18 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 5,71 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 5,51 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 3,82 |

Для выравнивания ситуации необходимо компенсировать дефицит значений потенциала депрессивных территорий, приведенный в Таблице 1.3.24.

| Таблица 1.3.24. Компесируемый дефицит интегральных потенциалов депрессивных территорий |  |
| --- | --- |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,88 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1,51 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2,09 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2,56 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2,76 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 4,45 |

Очевидно, что без применения планируемых мер по выравниванию интегральных потенциалов на территории района будут наблюдаться тенденции к ускоренному развитию одних территорий и ускоренная деградация других.  Это, безусловно, самым негативным образом скажется на качестве жизни населения, проживающего на указанных территориях.

Компенсационные мероприятия могут быть осуществлены двумя способами (путем бюджетного дотирования депрессивных территорий из бюджетов вышестоящих уровней) либо путем развития их экономики.

В главе 2, в процессе изучения социально-экономических возможностей и перспектив развития района, мы дадим предложения о способах компенсации наблюдаемого дефицита и приближения депрессивных поселений к среднему значению интегрального потенциала.

Альтернативным вариантом, обеспечивающим относительное выравнивание потенциалов наиболее депрессивных поселений, явилось бы их территориальное объединение с близлежащими поселениями, имеющими высокие значения интегральных потенциалов: Буринское МО  может быть объединено с Харайгунским МО,  Филипповское МО  может быть объединено с Ухтуйским МО, Хазанское МО  может быть объединено с Услонским МО  и Покровским МО. Вместе с тем, для значительной части поселений, обладающих достаточно мощным природно-ресурсным потенциалом, единственным компенсирующим механизмом является их развитие в направлении наращивания соответствующих секторов экономики.

1.3.10. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.3.

Интенсивность использования территорий водных объектов высокая. Вместе с тем наблюдается снижение объемов водопотребления. Прежде всего, к снижению объемов водопотребления в технологических целях приводит сокращение объемов сельскохозяйственной деятельности. Это влечет относительное улучшение экологического режима рек и водоемов.

До разработки документов территориального планирования поселений (или одновременно), в установленном законом порядке, необходимо осуществить установление границ водоохранных зон всех водных объектов. Необходимо разграничить земли водного фонда и земли иных категорий на территориях всех муниципальных образований. Органам государственной власти и органам местного самоуправления необходимо провести мероприятия по сохранению водных объектов, предусмотренные водным законодательствам России, которые во многих случаях не проводятся.

В целях упорядочения водопользования и охраны гидроресурсов на территории района необходима разработка целевой программы «Использование и охрана гидроресурсов Зиминского районного муниципального образования», которая может быть использована при обосновании соответствующих разделов документов территориального планирования муниципальных образований и целевых программ развития района на среднесрочный период.

Территория района используется для разработки месторождений полезных ископаемых. Зоны залегания полезных ископаемых расположены на землях сельскохозяйственного назначения и  землях лесного фонда. Порядок отвода земель под разработку полезных ископаемых согласовывается с землепользователями, где оговаривается порядок разработки месторождении и передачи земель после выработки месторождения. Вместе с тем перевод земель в земли соответствующих категорий не осуществляется.

В целях расширения горнодобывающей промышленности, необходима разработка и принятие соответствующих программ. В основе предложений, содержащихся в этих программах, должны быть обозначены меры стимулирующего характера, система льгот и преференций, предоставляемых инвесторам в период освоения месторождений полезных ископаемых.

В документах территориального планирования (в том числе в настоящей схеме) должны содержаться предложения по возможному размещению объектов добычи полезных ископаемых и их переработки – зон перспективного развития горнодобывающей промышленности района.

Интенсивность использования территорий лесного фонда в рекреационных целях относительно низкая, имеет тенденцию к незначительному уменьшению. Интенсивность лесоэксплуатации (рубки основного пользования) в сравнении с другими районами области  низкая.

Возможный объем заготовок деловой древесины в районе составляет около  339,2 тыс. м3 ежегодно.

В целях развития лесопромышленной отрасли необходима разработка целевой программы «Развитие лесопользования и сохранение лесных ресурсов муниципального района».

В документах территориального планирования лесных поселений, необходимо рассмотреть вопрос об экономической специализации поселений, основанной на лесопользовании.

Анализ тенденций, наблюдаемых в сельском хозяйстве района, показывает, что снижение основных показателей деятельности сельхозпредприятий, при сохранении существующих темпов, может в будущем (приблизительно к 2015 году) привести к почти полному прекращению их деятельности и, соответственно, к прекращению использования земель в сельскохозяйственных целях, по крайней мере, для производства товарной продукции.

Для сохранения данного вида использования земель в Зиминском районном муниципальном образовании необходимы широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и транспортировке в соседние регионы. Соответствующие предложения даны в одном из вариантов планируемого территориального развития района, в последующих разделах данной схемы.

Уменьшение объемов перевозок, безусловно, указывает на снижение интенсивности использования транспортных сооружений. С одной стороны это положительным образом влияет на их техническое состояние (эксплуатационный износ) дорог, а также на уменьшение выбросов, загрязняющих атмосферный воздух и снижение шумовых нагрузок на окружающую среду, с другой стороны уменьшается экономическая эффективность от строительства и ремонта дорог и транспортных сооружений.

В целях более интенсивного использования указанных объектов необходимо в данной схеме рассмотреть предложения по оптимизации дорожной сети района, капитальному ремонту и строительству отдельных, интенсивно используемых, участков дорожной сети, с учетом перспектив территориального развития муниципального района.

Сокращение объемов потребления электроэнергии, указывает на снижение интенсивности использования объектов электроэнергетики. С одной стороны это положительным образом влияет на их техническое состояние (отсутствие высоких пиковых нагрузок), с другой стороны снижается экономическая эффективность от их строительства и ремонта.

Сегодня основная доля электроэнергии потребляется в населенных пунктах, жилищным фондом и организациями социальной сферы.

В целях более интенсивного использования объектов электроэнергетики необходимо рассмотреть предложения по оптимизации сетей и сооружений электроснабжения района, капитальному ремонту и строительству отдельных, интенсивно используемых, участков сетей, с учетом перспектив территориального развития муниципального района.

Обнаруживается тенденция к некоторому снижению показателей интенсивности использования территорий некоторых населенных пунктов района. Это выражается, прежде всего, в снижении численности населения и снижении объемов и качества оказания социальных услуг населению. Вместе с тем, опережающее снижение численности населения по сравнению с сокращением объемов оказания социальных услуг, позволяет улучшить некоторые показатели социального обслуживания населения.

Значительные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления направлены на преодоление негативных демографических процессов, поддержание минимального уровня обеспеченности социальными услугами и поддержание качественного уровня оказания социальных услуг.

При разработке данного документа и последующих документов территориального планирования, при разработке планов и программ социально-экономического развития территории необходимо привести объемные показатели по оказанию социальных услуг населению в соответствие с наблюдаемыми и прогнозируемыми демографическими процессами.

Значительно большее внимание следует уделять повышению качественного уровня оказания социальных услуг. Это один из главных факторов, который в ближайшем будущем будет определять успешность поселений, как конкурирующих  саморазвивающихся населенных территорий.

Особое внимание при разработке данного и других документов следует уделить решению вопросов о размещении в населенных пунктах и в непосредственной близости от них мест приложения труда. Это второй главный фактор успешного саморазвития поселений.

В Главе 2 будут даны возможные варианты решения задач территориального планирования, которые могут привести к устранению наблюдаемых негативных тенденций и относительному росту показателей интенсивности использования территорий поселений муниципального района, и выравниваю интегральных показателей территориальных ресурсов.

Проведенный анализ показывает, что интенсивность использования территории района неуклонно снижается. Об этом свидетельствует вся система объемных и качественных показателей.

Вместе с тем, в последние годы наблюдается некоторое замедление темпов снижения показателей. Это может быть свидетельством достижения некоторого критического уровня устойчивости системы муниципального района при наблюдаемом уровне падения социально-экономического потенциала, поддерживаемой бюджетными дотациями в социальную сферу из вне.

Положительной стороной снижения интенсивности использования территории является улучшение экологической ситуации на основной части территории района.

Выбор местного сообщества и власти в процессе подготовки и утверждения данного документа территориального планирования  заключается в том, чтобы решить будет ли далее данная территория существовать на достигнутом уровне, превращаясь в территорию экологического резервата с преимущественно натуральным хозяйством, инфраструктура которой будет поддерживаться (но не развиваться) за счет внешних воздействий. Альтернативой этому является превращение муниципального района в систему саморазвивающихся конкурирующих территорий (поселений), с определенной на основе осознанного выбора населения, их экономической специализацией, которая позитивно скажется на уровне социальной жизни населения и (скорее всего) негативно - на экологическом состоянии территории.

  - УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

1.4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Природный комплекс любой населенной территории подвергается усиленному антропогенному (техногенному) прессингу. На территории Зиминского районного муниципального образования такое негативное воздействие оказывается сельским хозяйством, промышленностью, объектами обороны, населенными пунктами и связывающими их инфраструктурными объектами.

В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создания так называемого «экологического каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность.

В соответствии с законодательством от негативного внешнего воздействия, путем установления соответствующих зон, охраняются различные объекты капитального строительства. С другой стороны места проживания человека и природная среда отграничиваются от негативно воздействующих объектов капитального строительства защитными зонами. В указанных зонах законом устанавливаются ограничения градостроительной деятельности.

Вся система ограничений состоит из территорий (зон) с особыми условиями их использования. Одна из задач территориального планирования – отображение (а возможно и предложения по установлению) границ соответствующих зон  на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов.

Поскольку проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ отображения границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ.

В данной схеме зоны ограничений использования территории  устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий включает:

- территории оздоровительного и рекреационного назначения;

- территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории  объектов культурного наследия);

- территории зон залегания полезных ископаемых.

Система зон с особыми условиями использования территории  включают:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны курортов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны источников минеральных вод;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- водоохранные зоны рек и водоемов;

- зоны горной охраны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- охранные зоны железной дороги;

- придорожные полосы федеральных автодорог и др.

В связи с изменением нормативов к 2005 году, введением в действие нового Земельного (2001г.) и Градостроительного (2004г.) кодексов и соответствующих подзаконных актов  ранее установленные границы зон ограничений некоторых объектов были пересмотрены при  разработке данной схемы территориального планирования.

1.4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

.В границах Зиминского районного муниципального образования имеются следующие действующие и предлагаемые к охране особо охраняемые природные территории (в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области).

Государственные природные заказники – территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Могут быть федерального и регионального значения.

| Таблица 1.4.1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ЗАКАЗНИКИ И МИНИЗАКАЗНИКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название ООПТ | Площадь, тыс. га | Год организации | Административный район |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 1аблица 1.4.3. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. | «Зулумайский» (бобр) | 15,0 | 1963 | Зиминский, Куйтунский, Тулунский |

| Таблица 1.4.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Название планируемой ООПТ | Площадь, тыс. га | Местонахождение, описание границ | Административный район | Примечание |
| Заказники |  |  |  |  |  |
| 28. | Окинско-Барлукский | 18,00 |  | Зиминский, Куйтунский | Региональный. |

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, федерального, регионального и местного значения. В «Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Иркутской области» включены 2 земельных участка общей площадью 5 тыс.га., расположенных в границах Зиминского районного муниципального образования с целью принятия решения о придании этой территории категории «земли особо охраняемых территорий и объектов» - государственного природного биологического заказника регионального значения.

1-ый участок Урочище Красная гора расположен в долине р.Ока, в границах Ухтуйского сельского поселения. Его площадь составит – 2,7 тыс.га.

2-ой участок расположен в месте впадения р.Кимильтейка в р.Ока, в районе населенных пунктов Кимильтей и Баргадай на территории Кимильтейского сельского поселения площадью 2,3 тыс.га

| Таблица 1.4.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название ООПТ | Год | Административный район |
| Ботанические |  |  |  |
| 1. | Иркутский ландыш | 1981 | Зиминский |
| Ландшафтные |  |  |  |
| 2. | Красная гора |  | Зиминский |

| Таблица 1.4.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ Иркутской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Название планируемой ООПТ | Местонахождение, описание границ | Административный район | Примечание |
|  | Гидрологические |  |  |  |
| 1. | Минеральный источник в профилактории «Сосновая горка» | г. Зима | Зиминский | Ионно-солевой состав, сульфатная, лечебно-столовая, питьевая минеральная вода. |

Лечебно-оздоровительные местности и курорты – территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа озер, лечебный климат, пляжи, другие природные объекты и условия). Могут иметь федеральное, региональное или местное значение

| Таблица 1.4.5. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ И КУРОРТЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Название ООПТ | Год организации | Административный район |
| 1. | Профилакторий «Сосновая горка» |  | Зиминский |

Резервные территории – это территории, необходимые для временного запрета их использования в хозяйственной деятельности с целью не нарушения природной среды на период принятия решения в отношении природного объекта, ценного с точки зрения сохранения биотического и ландшафтного разнообразия. Территории регионального и местного/муниципального значения.

| Таблица 1.4.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Название планируемой ООПТ | Площадь, тыс. га | Местонахождение, описание границ | Административный район |
|  | Резервные территории |  |  |  |
| 1. | Междуречье рек Ока и Зима | 48,70 | Комплекс подтаежных, южно-таежных, лугово- степных и болотных ландшафтов в бассейнах малых притоков рек Зима и Ока | Зиминский |
| 2. | Хазанская | 15,30 |  | Зиминский |

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Владимирской области или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Иркутской области утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы федерального и регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются соответственно федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и исполнительными органами государственной власти Иркутской области.

Режим использования территории памятников природы и их охранных зон должны быть установлены в паспортах соответствующих памятников природы.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

1.4.3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Регламентация охраны и использования таких объектов осуществляется в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 г.

На территории района  выявлено 153 объекта культурного наследия (история, архитектура).  Данный список был подготовлен Центром по сохранению историко-культурного наследия Комитета по культуре администрации Иркутской области в 1998г. (Приложение 1 – Объекты культурного наследия. Карты (схемы) границ территорий и объектов культурного наследия. Предложения по установлению границ территорий объектов культурного наследия)

В соответствии с Положением на сопряженной с археологическим памятником территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны археологического памятника определяется соответствующим проектом. Проект зон охраны археологического памятника представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий памятника, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны археологического памятника являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия:

Разработка проектов зон охраны археологических памятников проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

В настоящее время на территории Зиминского районного муниципального образования известно 9 объектов археологического наследия – памятников  (показано на Схеме 1.2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории).

Кроме того, на территории Зиминского районного муниципального образования находятся 2 объекта археологического наследия, у которых отсутствуют границы и видовая принадлежность (требуется выполнение дополнительных археологических изысканий с целью определения их видовой принадлежности, границ) (табл.1.4.7.).

По результатам архивных и библиографических работ, изучения геолого-геоморфологической данных, картографического материала, проведения полевых археологических работ на территории Зиминского районного муниципального образования были определены территории достопримечательных мест (табл. 1.4.8.).

| Таблица 1.4.7. Перечень объектов археологического наследия – памятников, объектов, видовая принадлежность которых не определена на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид объекта | Наименование | Место расположения | Категория историко-культурного значения |
| - 11 | - памятник | - Стоянка "Буря 1" | Правый берег р.Буря,правый приустьевой мыс пади Шурухайка, 3 км на юго-восток от с.Буря | - выявленный |
| - 22 | - памятник | - Стоянка «Буря 2» | Правый берег р.Буря, северная окраина с.Буря | - выявленный |
| - 33 | - памятник | - Стоянка "Кимильтей 2" | - Правый берег р.Кимильтей, 0,5 км южнее с.Кимильтей | - выявленный |
| - 44 | - памятник | - Стоянка «Кимильтей 1» | Правый берег р.Кимильтей, 0,5 км от юго-западной окраины с.Кимильтей, под опорами ЛЭП | - выявленный |
| - 55 | - памятник | - Стоянка «Шерагул-Карымская» | Правый берег р.Нижний Шерагул, 5 км южнее с.Карымск | - выявленный |
| - 66 | - памятник | - Стоянка «Буря 3» | Правый берег р. Буря (правый приток р.Ока), напротив верхнего (относительно течения р. Буря) конца д. Буря | - выявленный |
| - 77 | - памятник | - Стоянка - "Сосновая горка" | - Правый устьевой мыс, образованный реками Ока и Зима, 600 м юго-восточнее с. Самара | - выявленный |
| - 88 | - требует уточнения | "Красная горка" | Правый берег р. Оки, 2 км ниже по течению от д. Норы, юго-восточный склон горы Красная | - выявленный |
| - 99 | - требует уточнения | "Феофановск" | В районе участка Феофановский | - выявленный |

| Таблица 1.4.8. Перечень объектов археологического наследия - достопримечательных мест на территории Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Место расположения |
| - 1 | - Правобережье р.Буря | - Правый борт долины р.Буря от правого древнего приустьевого мыса до пади Ключ в долине р. Кундулун |
| - 2 | Баргадай | - Левый берег реки Ока от административной границы с Куйтунским районом на севере, до юго-западной окраины с.Баргадай |
| - 3 | - Ордай – Усть-Бодорай | - Левый приустьевой мыс р. Большой Бодорай при впадении в р. Ока, простирается по правому борту долины р. Ока до участка Буринская Дача и по левому борту долины р. Большой Бодорай до д.Черемшанка |
| - 4 | - Феофановские Горки | - Левобережье реки Кимильтейка от ст. Кимильтей западе, до нижней окраины с. Баргадай на северо-востоке |
| - 5 | - Правобережье р. Кимильтейка | - Правый берег р. Кимильтейка от с. Кимильтей до ж/д магистрали |
| - 6 | - Карымск | - Правый борт долины р. Кимильтейка от р. Нижний Шерагул до р. Средний Талей |
| - 7 | - Перевоз – Подгорная | - Левый борт долины р. Ока от с. Перевоз на севере до д. Мордино |
| - 8 | - Яриха | - Правобережье долины реки Ока от участка Буринская Дача до д. Нижнечиркина |
| - 9 | - Услон | - Левый борт макродолины р. Зима, Игна, Ока от д.Челяба до уч. Стибутовский |
| - 10 | - Полковниково | - Правый берег р. Зима, напротив с. Самара |
| - 11 | - Чиркино | - Правобережье р. Ока от д. Нижнечиркина до устья р. Зырянка |
| - 12 | - Сологубово | - Левый борт долины р. Зима от устья ее левого притока р. Шанай на востоке до устья р. Игнай на западе |
| - 13 | - Масляногорск | Левый борт долины р.Ока в районе с. Масляногорск и п. Осиповский |

Земли объектов культурного наследия используются в особом режиме. Изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному целевому назначению, и любая деятельность не соответствующая установленному режиму не допускается. Установление порядка и режима охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

1.4.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Размеры водоохранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
     	от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
     	от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
     	Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
     	Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не

устанавливаются.
     	Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Установление водоохранных зон осуществлялось путем фиксации в соответствующих земельных планах. Однако в связи с принятием нового Водного кодекса Российской Федерации размеры водоохранных зон претерпели существенные изменения.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В Зиминском районе установлена водоохранная зона шириной 200 метров для рек Ока, Зима, Игна, Харагун, Кимильтей. Остальные реки имеют водоохранную зону – 50 м и 100 м.

Водоохранные зоны показаны на Схеме 1.2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Оцененная площадь охраняемых территорий – 478,21 кв. км.

1.4.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости от напряжения линий электропередач.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кв | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

(на основании Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

По территории района проходит электролинии напряжением  500,220,110 кВ и 35 кВ, а также линии напряжением 10 и 6 кВ. Охранные зоны этих линий показаны на Схеме 1.2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

1.6.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Охранная зона газопровода - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878. Настоящие Правила, разработанные на основании Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации", устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Согласно  Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных  Постановлением Госгортехнадзора России  от 22 апреля 1992 г. N 9, которые  введены в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах (далее трубопроводах), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат (далее продукцию).

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

1.4.7. ПРОЧИЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

Поскольку схемы выполняются на картографических материалах масштаба 1:100000 на них не разрешаются некоторые объекты. Поэтому места расположения объектов культурного наследия показаны точечными символами, а зоны охраны линейных объектов – линиями. Тем не менее, изображения зон с особыми условиями использования территории оцифрованы, что позволяет вычислить их площади.

Санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия для объектов, расположенных на территории населенных пунктов устанавливаются при разработке генеральных планов соответствующих поселений.

Рис. 1.4.1.

1.4.8. ТЕРРИТОРИИ ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. (Приложение 2 – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций).

1. Сейсмические условия.

Территория района расположена в зоне с сейсмичностью 6 баллов.

В пределах территории с сейсмичностью 6 баллов сейсмичность отдельных площадок может увеличиваться или уменьшаться на 1 балл по сравнению с фоновой в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий.

Строительство должно осуществляться в соответствии со СниПом П-7-81 («Строительство в сейсмических районах»).

2. Затопления паводковыми водами.

Масштаб схемы территориального планирования не позволяет с приемлемой точностью определить границы зон затопления при наводнениях вблизи населенных пунктов. Поэтому данные территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций, должны устанавливаться при разработке генеральных планов сельских поселений района. Схемы защиты населенных пунктов от затопления должны быть выполнены в виде специальных проектов.

Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обвалования. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

3. Пожароопасность.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Леса района имеют среднюю пожарную опасность (П, 6 класса). Но наряду с этим в отдельных местах она исключительно высока.

Обнаружение пожаров с помощью авиации производится на территории всех лесов района. Наземное патрулирование и тушение пожаров вместе с лесной охраной осуществляется пожарно-химическими станциями (ПХС). За ПХС закреплены леса вблизи дорог общего пользования и населенных пунктов. В среднем одной ПХС обслуживается площадь 20-30 тыс. га. Для усиления охраны лесов от пожаров дополнительно на пожароопасный период принимаются на работу пожарные сторожа, организуются добровольные пожарные дружины.

В 2004 году при большом числе загораний пострадала относительно небольшая площадь, что свидетельствует об оперативной работе лесной охраны.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу (69%) и проведение сельскохозяйственных палов (15%).

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

На территории района отсутствуют крупные технические объекты, которые могли бы порождать чрезвычайные ситуации техногенного характера. На всех промышленных объектах, расположенных вблизи населенных пунктов должны неукоснительно соблюдаться мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с технологическими процессами (взрывные работы, использование опасных химических реагентов и др.). Работы на открытых и подземных выработках должны осуществляться в строгом соответствии с проектными и регламентными документами в целях устранения обвалов и осыпей карьеров, провалов и проседания грунта, других изменений морфологии поверхности способных вызвать разрушения и повреждения, расположенных в непосредственной близости объектов капитального строительства.

5. Потенциально опасные объекты на территории Зиминского районного муниципального образования:

1. На территории района находится режимный объект Министерства обороны.

2. На расстоянии 2,5 км. от ближайшего населённого пункта района станция Перевоз находится ХОО - ОАО « Саянскхимпласт» территориально относящийся к МО «город Саянск».

3 . По территории района проходят 2 нефтепровода ООО «Востокнефтепровод»:

- «Омск – Иркутск» - диаметр 102мм

- «Красноярск – Иркутск» диаметр 720мм

Расстояние до населённых пунктов:

д. Нижнечиркина – 300м. ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

д. Норы – 500 м. ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

д. Мордино – 600м ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

с. Кимильтей – 3500м ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

уч. Феофановский – 100м ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

4.Кимильтейская НПС ООО «Востокнефтепровод»

5 .Этеленопровод «Ангарск- Зима» ОАО «Саянскхимпласт» - диаметр 219 мм.

Расстояние до населённых пунктов:

д. Нижнечиркина – 300м. ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

д. Норы – 500 м. ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

д. Мордино – 600м ( площадь зоны ЧС – 1,5 км)

6.Автозаправочные станции

| 1 | АЗК №87 ЗАО «Иркутскнефтепродукт» | Зиминский район с. Ухтуй | Ёмкость 5 – 26куб/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | АЗС ООО «Орион» | 1616км федеральной трассы Красноярск –Иркутск | Ёмкость 2х 60куб/м 2х 25 куб/м |
| 3 | АЗС ООО « СТК» | 1623 км федеральной трассы Иркутск – Красноярск с.Ухтуй | Ёмкость 2х 60куб/м 2х 25 куб/м |
| 4 | АЗС ООО « Сибирь» | 1598 км федеральной трассы Иркутск – Красноярск с. Кимильтей | Ёмкость 6х60куб/м |
| 5 | АЗС « Славяне» | 1626 км федеральной трассы Иркутск – Красноярск | Ёмкость 2х 60куб/м 2х 25 куб/м |

Общая характеристика гидрологической опасности на территории муниципального образования

1. Источник гидрологической опасности:

- река Ока;

- река Зима;

- река Буря;

- река Кимильтей;

2. Максимальная площадь подтопления (затопления) территории муниципального образования (по многолетним наблюдениям) по источникам гидрологической опасности

географическое название реки:

- Ока   - S макс., кв. км   до 270

- Зима - S макс., кв. км   до 50

- Буря - S макс., кв. км   до 15

- Кимильтей - S макс., кв. км   до 35

3 Среднестатистические периоды проявления гидрологической опасности:

- р. Ока – конец последней декады июня –  первая, вторая декады июля;

- р. Зима – конец последней декады апреля – первая декада мая (период вскрытия реки и ледохода), конец последней декады июня –  первая, вторая декады июля;

- р. Буря - конец последней декады апреля – первая декада мая (период вскрытия реки и ледохода)

- р. Кимильтей – май (последняя декада), июнь, июль (первая, вторая декада)

4. Количество населённых пунктов в опасной зоне    -  11

1.4.9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

Рассматриваемая территория могла бы относится к территориям на которых достигнуто полное экологическое равновесие (плотность населения менее 60 чел./кв. км). Однако при указанной плотности населения леса должны занимать не менее 30% территории, тогда как в Зиминском районном муниципальном образовании этот показатель значительно выше (81,21%).

Учитывая указанное обстоятельство, следует отнести территорию района к территориям с экологическим равновесием.

Экологический каркас территории призван обеспечить искусственную поляризацию биосферы и техносферы района.

Для формирования экологического каркаса следует установить ограничения на использование территории путем установления определенных пропорций ее использования. Соотношения естественного ландшафта, сельскохозяйственных угодий и урбанизированных территорий должно соответствовать (в процентах): 50:45:5 (по данным ООН), либо 57:40:3 (по Д.Доксиадису), либо  40:50:10 (по Ю.Одуму).

Поскольку наблюдаемое соотношение 82,31: 17,14: 0,55  не вписывается ни в один из вышеупомянутых подходов к оценке потребности людей в территориях, нет необходимости дополнительные действия по изменению пропорций естественного ландшафта. Кроме того, необходимо увеличение урбанизированных территорий и сельскохозяйственных угодий, недостаток которых препятствует дальнейшему экономическому развитию территории района

Исходя из изложенного, следует полагать возможным значительное расширение использования территории района для размещения объектов капитального строительства различного назначения на высвобождаемых землях лесного фонда.

При этом, основными элементами экологического каркаса территории района следует считать: земли лесного фонда, покрытые растительностью припойменные участки рек, лесные массивы, выполняющие защитные функции. При размещении объектов капитального строительства не допускается сокращение объемов территорий экологического каркаса и создание значительных разрывов в его элементах.

При разработке генеральных планов поселений, на наш взгляд, необходимо осуществлять урбоэкологическое зонирование территорий поселений с вычленением зон наибольшей хозяйственной активности, зон экологического равновесия, буферных и компенсационных зон.

1.4.10. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.4

На территории района образована система охраняемых территорий и зон с особыми условия использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Общая площадь таких территорий составляет – 1062,56 кв. км (14,91% территории района). В данной системе, устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности: от установления определенных видов деятельности, до полного ее запрещения. Значительные территориальные ресурсы, которыми обладает Зиминское районное муниципальное образование (наличие значительных неиспользуемых либо малоиспользуемых территорий) позволяют нам рассматривать данную систему, как совокупную (не дифференцируемую) зону ограничений градостроительной деятельности, в пределах которой не рекомендуется размещать в дальнейшем новые объекты капитального строительства местного значения. В отношении существующих объектов капитального строительства, утверждается принцип, согласно которому они продолжают функционировать и могут усовершенствоваться в тех случаях, когда их размещение на данной территории не противоречит законодательству.

Для большей части объектов, расположенных на территории населенных пунктов, включая объекты районного значения для которых должны устанавливаться зоны с особыми условиями использования территорий, установление этих зон производится при подготовке и утверждении  генеральных планов поселений.

  - АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ.

    - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Исходя из ресурсных возможностей района, его территория может функционировать как система саморазвивающихся территорий (поселений), с определенной экономической специализацией (приоритетами экономической деятельности).

Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации устанавливает, что законные решения о целях и направлениях развития территорий сельских поселений принимаются органами местного самоуправления сельских поселений, расположенных на территории муниципального района.

В Зиминском районом муниципальном образовании межселенные территории отсутствуют. Это означает, что органы местного самоуправления района не располагают возможностями для решения вопросов, находящихся в компетенции сельских поселений.

Органы местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования определяют цели и направления развития территории района, включая территории сельских поселений в пределах установленной законом компетенции.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящей схеме могут быть определены цели, и направления развития территорий сельских поселений района в части, касающейся размещения следующих объектов районного значения:

-  объектов электроснабжения (электроэнергетики);

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, а также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

- объектов первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, родовспоможения и оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной);

- объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, анализ комплексного развития территории района в первую очередь проводится в целях выбора оптимальных вариантов размещения объектов социальной (образование и здравоохранение), инженерной (электроэнергетика и связь) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры района.

Поскольку на территории района в настоящее время существует и функционирует система указанных объектов, анализ комплексного развития проводится с целью оптимизации размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предполагаемых к строительству объектов районного значения.

Инфраструктурные объекты создаются для обеспечения функционирования населенных мест и обособленных мест приложения труда. Поэтому анализ комплексного развития территории района, в данной работе, проводится, в том числе, в целях оценки размещения и перспектив развития существующих населенных пунктов и мест приложения труда.

Для проведения анализа комплексного развития мы выделяем три группы основных (не инфраструктурных) градостроительных объектов, размещаемых на территории района: существующие населенные пункты; существующие и предполагаемые к размещению места приложения труда вне населенных пунктов; рекреационные объекты вне населенных пунктов, используемые в качестве туристских ресурсов, требующие создания соответствующей инфраструктуры.

В документах территориального планирования муниципального района в принципе не может приниматься решение о преобразовании существующих населенных пунктов – эти вопросы решаются населением сельских поселений самостоятельно.  Однако в данном документе может рассматриваться вопрос о необходимости и целесообразности таких преобразований, в качестве одного из вариантов территориального развития. Действительно, если в процессе изучения территориальных ресурсов становится очевидным, что затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных малонаселенных мест существенно превышают экономический эффект от использования территории и отсутствуют реальные перспективы использования этой территории, что наблюдается отрицательная демографическая динамика и ухудшается социальное положение местного населения, то может быть предложено принятие решения о переселении жителей с последующей ликвидацией этих населенных мест.

Обоснование таких решений требует проведения анализа (оценки) потенциальных социально-экономических возможностей и перспектив развития существующих населенных пунктов с учетом существующей инфраструктуры района и затрат на ее содержание и развитие.

Поскольку оцениваемые перспективы развития населенных мест непосредственно связаны с возможностью создания новых мест приложения труда на прилегающих территориях,  принятие решений о преобразованиях населенных мест не может не сопровождаться анализом (оценкой) территории, в связи с размещением возможных мест приложения труда вне населенных пунктов.

К данной группе градостроительных объектов мы относим: все виды добычи и промышленной переработки минеральных ресурсов, крупные, средние и малые промышленные предприятия, объекты «активной рекреации» (курорты, дома отдыха, туристские комплексы и т.п.).

Третья группа объектов, которые требуют создания соответствующей инфраструктуры – это объекты «пассивной рекреации» (места отдыха, достопримечательности, особо ценные природные объекты). Как правило, на таких территориях не размещаются градостроительные объекты (населенные места и места приложения труда), но они могут использоваться как объекты созерцания и изучения, создавая при этом не малый экономический эффект. Если такие объекты удалены от основных транспортных и инженерных коммуникаций, требуется обеспечить доступность к ним туристов и отдыхающих. Для этого и создаются соответствующие инфраструктурные объекты, размещение и параметры которых не могут не учитываться при принятии решений о развитии всей системы градостроительных объектов районного значения.

Для обоснования размещения этих инфраструктурных объектов необходимо проведение анализа (оценки) территории, в связи с местоположением объектов «пассивной рекреации».

Таким образом, анализ комплексного развития территории района в данном документе проводится, в том числе, с целью выявления возможностей размещения различных градостроительных объектов, обусловленного имеющимися территориальными ресурсами.

1.5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

Анализ комплексного развития территории района проводился нами с применением методов факторного анализа, которые обсуждаются в Главе 3 настоящей Схемы.

В результате агрегирования объектов, относящихся к четырем основным факторам, распределенным по трем группам (при этом факторы распределения подземных гидроресурсов и инженерно-строительных условий были не дифференцируемыми) были получены границы территорий наиболее благоприятных, благоприятных и относительно благоприятных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На этих территориях соответственно предполагается разместить: зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением производственных объектов и рекреационных объектов, а также зоны для размещения объектов жилищного строительства вблизи или в пределах существующих населенных пунктов.

Результаты анализа представлены на Схеме 1.5. Схема анализа комплексного развития территории.  Рис. 1.5.1.

Рис. 1.5.1.

Наиболее благоприятными в градостроительном отношении территориями являются:

- большая часть территорий Ухтуйского МО, Покровского МО, Хазанского МО, Батаминского МО, Харайгунского МО, Кимильтейского МО, Услонского МО

- территории части остальных муниципальных образований района;

- значительные территории, в которые попадают территории многих населенных пунктов.

Наиболее благоприятными в градостроительном отношении территориями являются территории района площадью -  51,15 кв. км. (0,72% территории района).

Благоприятными в градостроительном отношении территориями являются территории района площадью – 153,69 кв. км, которые охватывают наиболее благоприятные территории (2,16% территории района).

Относительно благоприятными в градостроительном отношении территориями являются территории района площадью – 387,97 кв. км, которые охватывают благоприятные территории (5,45% территории района).

Общая площадь территорий в той или иной степени благоприятных для осуществления градостроительной деятельности составляет – 592,81 кв. км (13,07 % территории района).

Указанных территорий достаточно для того, чтобы разместить все предполагаемые данной схемой объекты капитального строительства.

Результаты комплексной оценки показывают, что населенные пункты, которые не попадают в наиболее благоприятные зоны, находятся за пределами благоприятных и относительно благоприятных зон. Это обусловлено низкими показателями по фактору обеспеченности территории гидроресурсами.

Очевидно, что осуществление отдельных видов деятельности, не связанных с размещением объектов капитального строительства местного значения, вполне возможно вне зоны относительного благоприятствования. При этом вполне возможно, что потребуется дополнительное развитие существующей транспортной и энергетической инфраструктуры.

1.5.3. ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Оценка транспортной и энергетической доступности населенных мест и мест приложения труда показывает, что существующие объекты капитального строительства районного значения размещены наиболее оптимальным образом. В пределах минимальной доступности (до 1 км)  могут быть размещены новые места приложения труда, предусмотренные настоящей схемой. Места приложения труда не связанные с градостроительным освоением территорий (лесные массивы и сельскохозяйственные угодья) расположены в местах доступных, благодаря наличию  развитой сети лесных и полевых дорог.

Объекты транспортной инфраструктуры района обеспечивают доступность к территориям площадью: 3836,26 кв. км (зона, наиболее благоприятная по транспортной обеспеченности), 6144,29 кв. км (зона, благоприятная по транспортной обеспеченности), 8141,72 кв. км (зона, относительно благоприятная по транспортной обеспеченности).

Коэффициенты транспортной доступности для упомянутых зон составляют соответственно: 0,54;0,86;1,14.

Объекты энергетической инфраструктуры района обеспечивают доступность к территориям площадью: 742,99 кв. км (зона, наиболее благоприятная по энергообеспеченности), 1341,28 кв. км (зона, благоприятная по энергообеспеченности), 2336,51 кв. км (зона, относительно благоприятная по энергообеспеченности).

Коэффициенты энергетической доступности для упомянутых зон составляют соответственно: 0,10; 0,19; 0,33.

1.5.4. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.5.

Таким образом, предпочтительными для освоения являются следующие части территории района:

- зоны перспективного развития, располагаемые на наиболее благоприятных и благоприятных территориях, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением производственных объектов;

- зоны перспективного развития, связанного с размещением объектов активной и пассивной рекреации, в том числе вне зон благоприятствования, для которых необходимо соответствующее инфраструктурное обеспечение.

Выделение новых площадей для размещения населенных пунктов или сельскохозяйственного освоения в районе не требуется ввиду низкой интенсивности использования существующих земель сельскохозяйственного назначения и сложившейся системы расселения.

Возможно выделение новых площадей в существующих границах населенных пунктов или вне их для размещения объектов жилищного строительства. При этом следует иметь в виду, что данные решения, утверждаются в документах территориального планирования поселений.

Исходя из произведенных оценок, сделаны следующие выводы:

1. Не требуется строительство новых дорог вне существующей автодорожной сети, за исключением подъездов к объектам, размещаемым в зонах перспективного развития. Решения о размещении таких дорог принимаются при утверждении генеральных планов поселений. Если одновременно с организацией подъездов к зонам перспективного развития требуется реконструкция существующих автодорог, то решение об этом принимается путем внесения изменений в настоящую схему.

2. Не требуется строительство новых объектов электроэнергетики вне существующей сети электроснабжения. Решения о размещении объектов электроэнергетики для электроснабжения объектов, размещаемых в зонах перспективного развития, принимаются при утверждении генеральных планов поселений. Если при этом требуется реконструкция существующих сетей и сооружений, то решение принимается путем внесения изменений в настоящую схему.